BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

THUYẾT MINH

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

(Dự thảo lần 1)

THIẾT BỊ KHAI THÁC THỦY SẢN -  LƯỚI MÀNH - THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

Trưởng ban kỹ thuật		   	   	     Viện nghiên cứu Hải sản

(Ký tên)			         		         (Ký tên, đóng dấu)

Lại Huy Toản

Hải Phòng, năm 2023

Hải Phòng, năm 2018

\

# MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	iii

DANH MỤC CÁC BẢNG	iv

DANH MỤC HÌNH	v

1. TÊN TIÊU CHUẨN - TỔ CHỨC BIÊN SOẠN	1

2. TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG TIÊU CHUẨN, LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN	1

2.1. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn ngoài nước	1

2.1.1. Tổng quan nghề lưới mành trên thế giới	1

2.1.2. Các thông số cơ bản nghề lưới mành trên thế giới	4

2.2.1. Cơ cấu đội tàu khai thác và nghề lưới mành	4

2.2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu một số đối tượng khai thác chính của nghề lưới mành ở nước ta	5

2.2.3. Tổng quan tình hình sản xuất nghề lưới mành	6

2.2.4. Các công trình nghiên cứu về thông số kích thước cơ bản lưới mành	7

2.3. Tiêu chuẩn, quy phạm và tài liệu hướng dẫn nghề lưới mành ở Việt Nam	9

2.4.  Kết quả điều tra khảo sát bổ sung	9

2.4.1. Hiện trạng khai thác nghề lưới mành	9

2.4.2. Hiện trạng trang bị ngư cụ	11

2.5. Lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn	19

3. GIẢI THÍCH NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN	20

3.1. Tài liệu làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn	20

3.2. Phương pháp xây dựng TCVN	21

3.2.1. Cách tiếp cận và quá trình xây dựng	21

3.2.2. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá và lựa chọn thông số kích thước cơ bản, xây dựng TCVN lưới mành	21

3.3. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn	21

3.3.1. Phương pháp điều tra khảo sát	21

3.3.2. Phân tích và sử lý số liệu	22

3.4. Đề xuất xây dựng TCVN lưới mành	27

3.4.1. Phân tích, lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà	27

3.4.2. Phân tích, lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng	33

3.5.  Bố cục, nội dung các phần chính của TCVN (theo số thứ tự trong Dự thảo TCVN)	38

3.5.1.  Phạm vi áp dụng	38

3.5.2.  Tài liệu viện dẫn	38

3.5.3.  Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt	38

3.5.4.  Thông số kích thước cơ bản	38

3.5.5 Các phụ lục ...: Hiệu lực của Phụ lục là tham khảo, không quy định bắt buộc.	44

3.6. Giải thích những quy định trong tiêu chuẩn (theo số thứ tự trong Dự thảo TCVN)	44

3.6.1. Phạm vi áp dụng	44

3.6.2. Tài liệu viện dẫn	44

3.6.3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt	45

3.6.4. Dự thảo TCVN - Lưới mành - Thông số kích thước cơ bản	45

3.7. Tính ưu việt và những điểm cần chú ý đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân góp ý dự thảo	45

3.7.1. Tính ưu việt đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý Dự thảo	45

3.7.2. Những điểm cần chú ý đối với tổ chức, cá nhân góp ý Dự thảo	45

4.  MỐI LIÊN QUAN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN	46

4.1. Đối với tiêu chuẩn trong nước	46

4.2.  Đối với văn bản lĩnh vực khai thác thủy sản	46

5. CÁC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ TIÊU CHUẨN CÓ LIÊN QUAN VỚI DỰ THẢO	46

6.1. Kết luận	46

6.2. Kiến nghị	46

# DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

| Ký hiệu | Diễn giải ký hiệu | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- |
| 2a | Kích thước mắt lưới | Milimet (mm) |
| a | Kích thước cạnh mắt lưới | Milimet (mm) |
| BNNNPTNT | Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | - |
| Bmax | Chiều rộng thân tàu | Mét (m) |
| D | Đường kính dây giềng | Milimet (mm) |
| Dmax | Chiều cao thân tàu | Mét (m) |
| d | Đường kính chỉ lưới | Milimet (mm) |
| CPUE | Năng suất khai thác | - |
| FAO | Tổ chức nông lương thế giới | - |
| FP | Foam Pu: một dạng vật liệu chế tạo phao | - |
| KHAS | Kết hợp ánh sáng | - |
| KHCR | Kết hợp chà | - |
| Lc | Chiều dài dây giềng miệng | - |
| Lp | Chiều dài dây giềng giữa | - |
| Lm50 | Chiều dài thân cá sinh sản lần đầu (chiều dài thân cá trưởng thành) | Milimet (mm) |
| Lmax | Chiều dài thân tàu | Mét (m) |
| n | Số mẫu điều tra | - |
| Pb | Chì | - |
| PA | Polyamid: một dạng vật liệu chế tạo chỉ lưới và dây giềng | - |
| PL | Plastic: một dạng vật liệu để chế tạo phao | - |
| Pđ | Lực đứt của dây | Kgf |
| PP | Polypropylen: một dạng vật liệu chế tạo dây giềng | - |
| PE | Polyethylen: một dạng vật liệu chế tạo chỉ lưới và dây giềng | - |
| PVC | Nhựa Polyvinyl clorua: một dạng vật liệu chế tạo phao | - |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam | - |
| Tr.đ | Triệu đồng | - |
| SEAFDEC | Trung tâm phát triển nghề cá Đông Nam Á | - |

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Thông số kích thước cơ bản nghề lưới mành trên thế giới	4

Bảng 2: Cơ cấu đội tàu khai thác hải sản cả nước tính 03/2022	5

Bảng 3: Sản lượng khai thác của nghề lưới mành từ năm 2007 - 2008	7

Bảng 4: Thông số kích thước cơ bản của lưới mành ở Việt Nam	8

Bảng 5: Thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng, năm 2004	8

Bảng 6: Một số kích thước trung bình lưới mành tại TP. Phan Thiết - Bình Thuận	9

Bảng 7: Kích thước trung bình vỏ tàu	10

Bảng 8: Trang thiết bị	10

Bảng 9: Trang bị vốn	11

Bảng 10: Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp chà	11

Bảng 11: Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp ánh sáng	12

Bảng 12: Số mẫu điều tra bổ sung	22

Bảng 13: Quan hệ giữa U1 và S	25

Bảng 14: Năng suất khai thác của đội tàu lưới mành kết hợp chà	27

Bảng 15: Hiệu quả kinh tế của đội tàu lưới mành kết hợp chà	28

Bảng 16: Doanh lợi nghề lưới mành	28

Bảng 17: Xác định kích thước mắt lưới của lưới mành kết hợp chà	29

Bảng 18: Lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà	31

Bảng 19: Năng suất khai thác đội tàu lưới mành kết hợp ánh sáng	33

Bảng 20: Hiệu quả kinh tế đội tàu lưới mành kết hợp ánh sáng	33

Bảng 21: Doanh lợi nghề lưới mành kết hợp ánh sáng	33

Bảng 22: Xác định kích thước mắt lưới lưới mành kết hợp ánh sáng	35

Bảng 23: Lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng	37

Bảng 24: Thông số cơ bản áo lưới mành kết hợp chà	39

Bảng 25: Phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp chà	40

Bảng 26: Thông số áo lưới mành kết hợp ánh sáng	42

Bảng 27: Phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp ánh sáng	42

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng ở Nhật Bản	2

Hình 2: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng ở Thái Lan	2

Hình 3: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng ở Philippines	3

Hình 4: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp chà ở Philippines	3

Hình 5: Bản vẽ khai triển và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp chà ở Malaysia	3

Hình 6: Cấu tạo vòng khuyên chính	12

Hình 7: Lắp ráp vòng khuyên chính	12

Hình 8: Lắp ráp đá dằn (neo) và mối liên kết chốt giật	13

Hình 9: Cấu tạo phao	13

Hình 10: Sơ đồ bố trí lắp ráp phao với giềng giữa	13

Hình 11: Lắp ráp phao với giềng giữa	14

Hình 12: Lắp ráp phao cốc	14

Hình 13: Ghép các tấm lưới phần thân, chao và đụt theo chiều dọc	14

Hình 14: Ghép các tấm lưới phần thân, chao và đụt theo chiều ngang	15

Hình 15: Ghép thân lưới 1 với thân lưới 2	15

Hình 16: Ghép thân lưới 2 với thân lưới 3 (hoặc thân lưới 3 với thân lưới 4, ..)	15

Hình 17: Sơ đồ quy trình khai thác nghề lưới mành	15

Hình 18: Tập trung cá quanh chà	16

Hình 19:Thả neo và lưới vào vị trí khai thác	16

Hình 20: Dẫn cá vào miệng lưới	16

Hình 21: Thả neo và tập trung đàn cá	17

Hình 22: Tập trung đàn cá quanh bè đèn	17

Hình 23: Thả neo và lưới vào vị trí khai thác	17

Hình 24: Dẫn cá vào miệng lưới	17

Hình 25: Bố trí nhân lực trong quá trình thả lưới	18

Hình 26: Bố trí nhân lực trong quá trình thu lưới	19

Hình 27: Sơ đồ qui trình cách tiếp cận xây dựng Dự thảo tiêu chuẩn	21

Hình 28: Sơ đồ lý thuyết tính toán giềng giữa, giềng miệng lưới mành	23

Hình 29: Cấu tạo tổng thể lưới mành	39

Hình 30: Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp chà	41

Hình 31: Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp ánh sáng	44

## 1. TÊN TIÊU CHUẨN - TỔ CHỨC BIÊN SOẠN

- Tên TCVN: “TCVN – Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới mành - Thông số kích thước cơ bản”.

- Ban kỹ thuật biên soạn:

+ Lại Huy Toản - Trưởng ban.

+ Lê Văn Bôn - Phó trưởng ban - Thư ký.

+ Nguyễn Ngọc Sửa - Thành viên.

+ Nguyễn Thành Công - Thành viên.

+ Đỗ Văn Thành - Thành viên.

+ Lương Quốc Khánh - Thành viên.

## 2. TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG TIÊU CHUẨN, LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN

## 2.1. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn ngoài nước

### 2.1.1. Tổng quan nghề lưới mành trên thế giới

Lưới mành là tấm lưới có hình dạng chữ nhật hoặc hình thang, đối tượng khai thác là các loài cá nổi nhỏ (cá nục, ngân, bạc má, trích, mực ống, ...), là các loài cá có đặc tính phân bố tập trung theo từng đàn quanh các vật nổi, chà, ánh sáng (Daley, R.; Dowdney, J.; Bulman, C.; Sporcic, M.; Fuller, M.; Ling, S. & Hobday, A. 2007; Nurdin, Suhartono; Mustapha, Muzzneena & Lihan, Tukimat, 2013). Khi tổ chức đánh bắt lưới mành được đặt chìm ở độ sâu nhất định, để một thời gian cần thiết cho nguồn sáng hoặc chà tập trung cá vào vùng bao vây của lưới, sau đó đưa lên mặt nước bằng tay hoặc bằng máy tời. Nghề lưới mành là thuộc loại nghề cá qui mô nhỏ, thường được các ngư dân của Châu Á và Châu Phi tổ chức khai thác ở vùng biển ven bờ như:

Negeria: Cấu tạo và kích thước của lưới mành ở các vùng biển Igala, Ibo và Urhobo khác nhau. Về cơ bản, nó bao gồm: một khung tre hình vuông chiều dài L = 8 m; chiều rộng B = 6 m, thịt lưới làm bằng vật liệu PE hoặc PA, có kích thước nhỏ 2a = 15 mm. Khung có một thiết bị cho phép nó được gắn bản lề vào mạn xuồng. Ở các góc đối diện của hình vuông khung là những sợi dây thừng được sử dụng để kéo lưới ra khỏi nước. Lưới mành được hạ xuống từ mạn thuyền xuống nước một lúc trước khi nâng lên vuông góc để cá rơi vào boong tàu (Eyo, J. E and Akpati, C. I, 2014).

Nhật Bản: Nghề đánh cá bằng lưới mành đã được hoạt động rộng rãi ở Nhật Bản từ xa xưa, ngư cụ này thích hợp cho việc đánh bắt quy mô nhỏ.

Đối tượng cá cơm xanh chủ yếu được đánh bắt bằng lưới mành ở huyện Hokusatu, tỉnh Kagoshima. Cá cơm xanh được đánh bắt bằng nghề lưới mành là dành cho người chế biến với yêu cầu loại cá phải tươi. Cấu tạo của nghề lưới mành khai thác cá cơm xanh như sau: chiều dài: 15 – 18 m; chiều rộng: 12 – 14 m; vật liệu áo lưới:  Lưới nylon 210D/3 màu đen; kích thước mắt lưới: 2a = 25 mm. (Hasegawa, K. 2005).

Hình 1: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng ở Nhật Bản

Thái Lan: Nghề lưới mành bắt nguồn từ nghề lưới nâng cố định, Tàu đánh bắt là cỡ tàu nhỏ chiều dài tàu từ 8 - 14 m được trang bị hệ thống ánh sáng. Cấu tạo vàng lưới mành là tấm lưới hình vuông hoặc hình chữ nhật, hai cọc tre, thanh chìm và dây thừng. Nó được làm thủ công bởi loại vật liệu nylon 210D/4 – 6, với kích thước mắt lưới 25 – 30 mm, được trang bị chì. Kích thước mắt lưới ở giềng miệng là từ 30 – 40 mm, ở đụt từ 15 – 20 mm. Vào năm 1980 chỉ có 115 tàu nghề mành khai thác mực đạt sản lượng là 3.013 tấn đến năm 1982 đã có 637 chiếc làm nghề mành, sản lượng khai thác đạt 23.763 tấn. Trong đó, mực ống đạt 22.000 tấn, mực nang đạt 1.467 tấn và cá các loại đạt 289 tấn. Nghề mành khai thác ở độ sâu từ 6-20 m nước. Số lượng tàu khai thác chuyên đánh bắt mực bằng lưới mành đã giảm dần kể từ khi nghề câu mực hiệu quả hơn xuất hiện. Tuy nhiên, nghề mành vẫn tiếp diễn khai thác dọc theo bờ biển phía đông ở tỉnh Chonburi và Rayon (Fishing gear and methods, seafdec.org).

Hình 2: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng ở Thái Lan

Philippines: Nghề lưới mành kết hợp ánh sáng là loại nghề tổ chức đánh bắt gồm 3 tàu trang bị ánh sáng và 2 bè đèn. Vị trí các tàu và bè đèn cách nhau từ 300 – 500 m. Tàu khai thác có chiều dài thân tàu là 13,7 m, trang bị công suất là 80 HP. Tàu chong đèn có kích thước nhỏ hơn tàu khai thác, thông thường tàu chong đèn có chiều dài trung bình khoảng 4,9 m, trên tàu trang bị công suất phát sáng từ 2-3 kw. Lưới mành khai thác các đối tượng chính là cá trích, nục, cá cơm,..  Vàng lưới có hình dạng là hình thang, đáy lớn khoảng 73,2 m; đáy nhỏ khoảng 36,6 m; chiều cao khoảng 36,6 m; thịt lưới sử dụng lưới nylon PA 210D/6; kích thước mắt lưới 2a = 25 mm; dây giềng là PE Ф 10 mm; trang bị 40 quả phao Ф 170 mm; 14 dây kéo PE Ф 20, dài 40 m/1 dây; trang bị 6 vòng khuyên có khối lượng lần lượt là 15 kg, 30 kg và 40 kg (Seafdec, 2003).

Hình 3: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng ở Philippines

Hình 4: Bản vẽ tổng thể và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp chà ở Philippines

Malaysia: Nghề lưới mành ở đây có 2 loại là nghề lưới mành kết hợp ánh sáng và nghề lưới mành kết hợp chà. Nghề mành chà sử dụng 2 tàu kết hợp với chà để khai thác các đối tượng nổi nhỏ như là: cá trích, cá nục, .. Vàng lưới thường sử dụng vật liệu là nylon 210D/6 – 12; kích thước mắt lưới 2a = 35 – 95 mm; hệ số rút gọn U1 = 0,67; chiều dài khoảng 60 m; chiều dài giềng giữa khoảng 64 m; đụt lưới dùng vật liệu nylon 210D/12 và kích thước mắt lưới 2a = 25 mm (Seafdec,1995).

Hình 5: Bản vẽ khai triển và phương pháp khai thác lưới mành kết hợp chà ở Malaysia

Indonesia: Lưới mành là một công cụ đánh bắt cá vẫn được sử dụng rộng rãi với quy mô nhỏ ngư dân ở Indonesia, lưới có hình dạng là hình chữ nhật có thể hoạt động ở vùng nước ven biển vào ban đêm bằng cách sử dụng kết hợp ánh sáng (Dimas Satrya, 2020).

Bangladesh: Ở vùng Khora Jal, lưới mành có kích thước mắt thay đổi từ 0,5 đến 1,5 cm (trung bình 1,02 ± 0,37 cm). Lưới mành có hình tam giác với khung tre. Kích thước mắt lưới thay đổi ở các phần khác nhau của vàng lưới. Lưới mành sử dụng vật liệu là sợi nylon (Nahid Sultana và  M Nazrul Islam, 2016).

Như vậy, trên thế giới ngư dân đang dùng 2 loại nghề mành đó là: lưới mành kết hợp ánh sáng khai thác ban đêm và lưới mành kết hợp chà khai thác ban ngày. Đối tượng khai thác chính của nghề lưới mành kết hợp chà chủ yếu là các loài cá nổi nhỏ (cá nục, trích, ngân, bạc má, ..), nghề lưới mành kết hợp ánh sáng là mực và cá cơm. Nghề lưới mành thuộc nghề cá qui mô nhỏ, thường sử dụng tàu có chiều dài < 15 m, trang bị công suất < 80 cv, ngư trường hoạt động chủ yếu ở vùng lộng và vùng ven bờ. Về hình dạng của vàng lưới bao gồm: hình tam tam giác ở Bangladesh, hình vuông ở Negieria; ở Nhật Bản và các nước khu vực Đông Nam Á lưới mành thường có dạng hình chữ nhật hoặc hình thang. Về thông số kích thước cơ bản của lưới mành cũng có sự khác nhau như kích thước mắt lưới ở Nhật Bản và các nước Đông Nam Á sử dụng 2a = 20 – 40 mm.

### 2.1.2. Các thông số cơ bản nghề lưới mành trên thế giới

Một số quốc gia sử dụng lưới mành qui mô nhỏ ở khu vực ASEAN có thông số kích thước cơ bản thể hiện ở bảng 1 sau:

Bảng 1: Thông số kích thước cơ bản nghề lưới mành trên thế giới

| Nước | Loại nghề | Tên gọi | Thông số cơ bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Thái Lan | Mành kết hợp ánh sáng | Chiều dài giềng miệng (m) | 14 |
|  |  | Chiều dài giềng giữa (m) | 56 |
|  |  | Vật liệu thịt lưới | PA 210D/3 - 6 |
|  |  | Kích thước mắt lưới (2a, mm) | 20 - 30 |
| Philippines | Mành kết hợp ánh sáng | Chiều dài giềng miệng (m) | 73,2 |
|  |  | Chiều dài giềng giữa (m) | 153,2 |
|  |  | Vật liệu thịt lưới | PA 210D/6 |
|  |  | Kích thước mắt lưới (2a, mm) | 25 |
|  | Mành kết hợp chà | Chiều dài giềng miệng (m) | 22,4 |
|  |  | Chiều dài giềng giữa (m) | 78,3 |
|  |  | Vật liệu thịt lưới | PA 210D/6 |
|  |  | Kích thước mắt lưới (2a, mm) | 19,05 |
| Malaysia | Mành kết hợp chà | Chiều dài giềng miệng (m) | 64 |
|  |  | Chiều dài giềng giữa (m) | 120 |
|  |  | Vật liệu thịt lưới | PA 210D/9 - 12 |
|  |  | Kích thước mắt lưới (2a, mm) | 95, 85, 55, 35, 25 |

Nguồn: Fishing gear and methods in Southeast Asia: I. Thailand; II. Malaysia; III. Philippines

## 2.2. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong nước

Lưới mành là loại ngư cụ đánh cá truyền thống của các tỉnh miền Trung nước ta, chủ yếu dùng để khai thác các loài, gồm: cá trích, nục, bạc má, chỉ vàng, mực ống, vv… Có 02 loại lưới mành đó là: mành kết hợp chà (thả chà tạo bóng râm tập trung cá), mành kết hợp ánh sáng (dùng ánh sáng tập trung cá). Kỹ thuật khai thác của nghề mành khá đơn giản, khi quan sát thấy cá tập trung quanh chà hoặc nguồn sáng thì thuyền trưởng quyết định thả lưới. Dưới tác dụng của dòng chảy và đá dằn (neo), lưới mành mở ra và tiến hành điều chỉnh lưới nằm đúng vị trí mong muốn. Khi quan sát thấy cá tập trung vào vùng tác dụng của lưới thì giật chốt cho lưới nổi lên để bao vây đàn cá, sau đó thu lưới bắt cá. Lưới của nghề mành kết hợp chà nhỏ hơn nghề mảnh kết hợp ánh sáng. Nghề mành kết hợp chà có thể khai thác nhiều mẻ trong ngày, nghề mành kết hợp ánh sáng khai thác từ 1 - 2 mẻ trong một đêm (Lương Thanh Sơn, 2007).

### 2.2.1. Cơ cấu đội tàu khai thác và nghề lưới mành

Theo thống kê của Vụ Khai thác thủy sản (03/2022), tổng số tàu khai thác thủy sản là 91.716 chiếc và số liệu thống kê cơ cấu tàu cá theo nghề và theo nhóm chiều dài được trình bày ở bảng 2 như sau:

Bảng 2: Cơ cấu đội tàu khai thác hải sản cả nước tính 03/2022

| TT | Nghề khai thác | Số tàu khai thác theo chiều dài và theo nghề (chiếc) |  |  |  | Tổng số (chiếc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 -< 12m | 12 -< 15m | 15 -< 24m | >= 24 m |  |
| 1 | Nghề lưới kéo | 2.644 | 3.948 | 8.389 | 1.156 | 16.137 |
| 2 | Nghề lưới vây | 630 | 1.167 | 3.777 | 234 | 5.808 |
| 3 | Nghề lưới rê | 25.296 | 5.208 | 4.822 | 239 | 35.565 |
| 4 | Nghề câu | 6.186 | 4.167 | 6.079 | 114 | 16.546 |
| 5 | Nghề chụp | 96 | 416 | 1.863 | 401 | 2.776 |
| 6 | Nghề lồng bẫy | 344 | 490 | 266 | 0 | 1.100 |
| 7 | Nghề khác | 7.157 | 2.747 | 909 | 8 | 10.821 |
| 8 | Nghề dịch vụ hậu cần | 289 | 540 | 1.658 | 476 | 2.963 |
|  | Tổng cộng | 42.642 | 18.683 | 27.763 | 2.628 | 91.716 |

Nguồn: Vụ khai thác thủy sản-TCTS, tháng 03/2022

Đến tháng 03/2022, nghề mành được thống kê trong nhóm nghề khác với tổng số lượng tàu thuyền nghề khác là 10.821 chiếc, chiếm 13,08% tổng số tàu thuyền cả nước. Trong đó, đội tàu trong nhóm 6 -<12 m là 7.157 chiếc (chiếm 66%), đội tàu nhóm 12-<15m là 2.747 chiếc (chiếm 25%), đội tàu nhóm 15 -< 24 m là 909 chiếc (chiếm 8%), đội tàu >= 24 m có 8 chiếc tàu. Số tàu thuyền nghề lưới mành là một trong nghề nhỏ và nghề truyền thống ở một địa phương, đến thời điểm hiện tại nghề lưới mành không được thống kê riêng. Theo số liệu ước tính nghề lưới mành chiếm khoảng 10% tổng số tàu trong nhóm nghề khác (khoảng 1.000 chiếc), tập trung ở nhóm tàu có chiều dài từ 12-<24m. Số tàu lưới mành thường tập trung ở một số tỉnh ven biển như Bình Thuận, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Yên, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Qua số liệu thống kê của các chi cục Thủy sản có nghề lưới mành đang phát triển cho thấy: ở Bình Thuận (khoảng 180 chiếc), Bình Định (chiếc 100), Thừa Thiên Huế (120 chiếc), Phú Yên (80 chiếc) và Quảng Bình (70 chiếc) (Chi cục Thủy sản các tỉnh, 2022).

Các đội tàu khai thác bằng nghề lưới mành ở khu vực miền Trung và Đông Nam Bộ vẫn ổn định đặc biệt là các tỉnh Bình Định, Bình Thuận đã dùng nghề lưới mành kết hợp chà ra khu vực đảo An Bang (quần đảo Trường Sa) và các vùng rạn dọc ngư trường phía Nam quần đảo Trường Sa để tổ chức khai thác (Nguyễn Viết Nghĩa, 2020).

### 2.2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu một số đối tượng khai thác chính của nghề lưới mành ở nước ta

Đối tượng khai thác của nghề lưới mành là các loài cá nổi nhỏ, gồm những loài có kích thước nhỏ, vòng đời ngắn, thành thục sinh dục sớm, sức sinh sản cao, phân bố chủ yếu ở tầng mặt đến tầng giữa và có tập tính tụ đàn. Nguồn lợi cá nổi nhỏ ở Việt Nam chủ yếu là các nhóm cá nục, cá bạc má, trích, cá khế, mực ống và cá cơm, chiếm ưu thế trong tổng trữ lượng nguồn lợi cá biển với tỉ lệ khoảng 60 - 75% (Bùi Đình Chung, 1981, Nguyễn Viết Nghĩa và đồng tác giả, 2007).

a, Nhóm cá nục

Nhóm cá nục chiếm ưu thế ở vùng biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển Bắc Trung Bộ. Tại các vùng biển này, nhóm cá nục phân bố khá đồng đều. Ở các vùng biển từ Trung Trung Bộ đến Tây Nam Bộ, nhóm cá nục phân bố với mật độ thấp hơn. Trong đó vùng ven biển từ cửa sông Mekong đến Kiên Giang là khu vực nhóm cá nục phân bố với mật độ thấp nhất. Chiếm ưu thế ở vịnh Bắc Bộ là loài cá sòng nhật, ở các vùng còn lại là loài cá nục sồ. Trữ lượng nguồn lợi cá nục giai đoạn 2016 - 2019 khoảng 305,1 ngàn tấn. Đặc điểm sinh học nhóm cá nục có kích thước sinh sản lần đầu Lm50 = 14,9 - 18,7 cm.

b, Nhóm cá tráo, cá ngân

Nhóm cá tráo, cá ngân phân bố tập trung ở 5 khu vực chính là Bắc vịnh Bắc Bộ, Quảng Nam – Quảng Ngãi và Khánh Hòa – Ninh Thuận, vùng biển ngoài khơi Đông Nam Bộ và khu vực phía Tây Nam đảo Thổ Chu. Các khu vực khác có mật độ của nhóm thấp hơn, trong đó khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Trung Trung Bộ có mật độ của nhóm thấp nhất. Trữ lượng nhóm cá tráo, cá ngân giai đoạn 2016 - 2019 khoảng 444,1 ngàn tấn. Đặc điểm sinh học nhóm cá tráo, cá ngân là kích thước sinh sản lần đầu Lm50 = 16,4  16,9 cm.

c, Nhóm cá bạc má, ba thú

Nhóm cá bạc má, ba thú phân bố với mật độ cao nhất ở vùng biển Phú Yên – Khánh Hòa đến Ninh Thuận. Ngoài ra, các khu vực có mật độ phân bố cao ở vùng biển Việt Nam gồm: khu vực phía Đông Nam đảo Bạch Long Vỹ, vùng biển Hà Tĩnh, Quảng Nam - Quảng Ngãi, khu vực cửa sông Mekong và vùng biển phía Tây Nam quần đảo Thổ Chu. Đông Nam Bộ có mật độ phân bố thấp hơn so với các khu vực khác. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, loài cá bạc má chiếm ưu thế ở các vùng biển từ vịnh Bắc Bộ đến Đông Nam Bộ. Vùng biển Tây Nam Bộ chủ yếu là cá ba thú. Trữ lượng nguồn lợi cá bạc má giai đoạn 2016 - 2019 khoảng 165,9 ngàn tấn. Đặc điểm sinh học nhóm cá bạc má, ba thú có kích thước sinh sản lần đầu Lm50 = 16,4  18,8 cm.

d, Nhóm cá khế

Nhóm cá khế phân bố khá đồng đều ở các vùng biển vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Các khu vực nhóm cá khế phân bố với mật độ cao nhất là vùng biển Quảng Bình, Phú Yên và khu vực Nam và Tây Nam mũi Cà Mau. Khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, đặc biệt là khu vực phía Tây Nam đảo Phú Quý đến Vũng Tàu và vùng ven biển Sóc Trăng – Bạc Liêu là nơi nhóm cá khế phân bố với mật độ thấp nhất. Trữ lượng nguồn lợi nhóm cá khế giai đoạn 2016 - 2019 khoảng 499,9 ngàn tấn.

e, Mực ống

Mực ống phân bố đồng đều ở các khu vực, mực ống có hai mùa sinh sản trong năm. Mùa sinh sản chính từ mùa đông đến mùa hè, mùa sinh sản phụ là khoảng thời gian từ mùa hè đến mùa thu (Trần Chu, 2001). Vào mùa sinh sản, mực ống tập trung thành từng đàn và thường đẻ trứng vào các giá thể, bụi rong hoặc đẻ trực tiếp trên nền đất cát ở dưới đáy biển, thuộc vùng nước ngoài khơi. Thức ăn của mực con là những loài giáp xác nhỏ, khi lớn dần chúng chuyển sang ăn cá và các loại động vật chân đầu khác. Trong giai đoạn từ 2016 - 2019 trữ lượng động vật chân đầu khoảng 88 ngàn tấn (chiếm 2,2% tổng trữ lượng nguồn lợi của cả nước). Sản lượng khai thác ước tính khoảng 208  301 tấn mực các loại (Nguyễn Viết Nghĩa, 2020).

### 2.2.3. Tổng quan tình hình sản xuất nghề lưới mành

Theo tác giả Nguyễn Văn Kháng (2011) ước tính sản lượng khai thác của nghề lưới mành qua các năm từ 2007 – 2009 như bảng 3 sau:

Bảng 3: Sản lượng khai thác của nghề lưới mành từ năm 2007 - 2008

| TT | Năm | Sản lượng khai thác của nghề mành theo nhóm công suất tàu (tấn/năm) |  |  |  |  | Tổng sản lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <20 cv | 20-<50 cv | 50-<90 cv | 90-<250 cv | >=250 cv |  |
| 1 | 2007 | 51.950 | 44.125 | 32.713 | 77.490 | 13.101 | 219.379 |
| 2 | 2008 | 19.848 | 198.936 | 96.123 | 6.829 | 46 | 321.782 |
| 3 | 2009 | 0 | 32.840 | 27.363 | 96.755 | 369.143 | 526.101 |

Nguồn: Đề tài “Cơ cấu đội tàu”

Tác giả Việt Quang, cho rằng ngư dân tại xã Tam Thanh – TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam khai thác bằng nghề mành cho hiệu quả kinh tế như sau: Trung bình sau mỗi chuyến sản xuất trên biển trong khoảng 20 ngày với 10 lao động/tàu, chủ tàu thu được khoảng 15 triệu đồng, “lao động” được chia khoảng 8 triệu đồng. Bình quân, mỗi “lao động” thu được hơn 60 triệu đồng/năm (http://baoquangnam.vn/thuy-san/nghe-manh-mung-vao-vu-27425.html).

Trong năm 2015 nhóm tác giả Trần Công Thịnh, Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ, đã phân tích, đánh giá kết quả điều tra nghề lưới mành tại vịnh Nha Trang trong đợt gió mùa Tây Nam 2015 (tháng 4 - 8/2015). Phân tích sản lượng khai thác của 374 tàu thuyền nghề lưới mành, sản lượng khai thác của đội tàu lưới mành đạt trung bình là 47,71 kg/mẻ. Ngư trường chính tập trung ở phía bắc và tây nam của đảo Hòn Tre. So sánh dữ liệu giữa năm 2015 và 2005 cho thấy sản lượng đánh bắt trung bình tăng lên đáng kể (2,29 lần; T-test, p<0,01) trong cùng khoảng thời gian.

Tác giả Trần Văn Vinh (2021) cho rằng: Nghề mành kết hợp chà đã được ngư dân Bình Định ứng dụng và tổ chức khai thác ở vùng khơi như: vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa, khai thác các đàn cá di cư, dựa vào tập tính đàn cá tập trung quanh chà, ngư dân đánh bắt sẽ đem lại hiệu quả sản xuất cao, thay vì đưa tàu đi dò tìm luồng cá; đặc biệt góp phần giảm thiểu tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài” (http://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=168553).

Tác giả Nguyễn Viết Nghĩa (2020) đã điều tra, khảo sát hiện trạng khai thác của nghề lưới mành cho rằng: sản lượng khai thác của nghề chiếm tỉ lệ cao ở vùng biển Trung Bộ và Đông Nam Bộ, chiếm tỉ lệ không đáng kể ở vùng biển vịnh Bắc Bộ và Tây Nam Bộ. Năm 2019 - 2020 cường lực khai thác là 695 (ngàn ngày/tàu), sản lượng khai thác là 333 (tấn).

Tác giả Nguyễn Minh Quang (2022) đã điều tra, khảo sát hiện trạng khai thác của nghề lưới mành ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho rằng: Ở nhóm tàu có chiều dài từ 12 -< 15 m, số ngày trung bình/chuyến từ 1 - 3 ngày, năng suất khai thác đạt 440  155 kg/tàu/ngày; ở nhóm tàu có chiều dài từ 15 -< 24 m, số ngày khai thác trung bình/chuyến từ 26 - 40 ngày/chuyến, năng suất khai thác trung bình đạt: 565  166 kg/tàu/ngày.

### 2.2.4. Các công trình nghiên cứu về thông số kích thước cơ bản lưới mành

Các tác giả Nguyễn Long, Nguyễn Văn Kháng, Vũ Duyên Hải và Bundit Chokesanguan (2002) và Nguyễn Phi Toàn (2009) xây dựng bộ Atlat ngư cụ khai thác Thủy sản ở Việt Nam của đã đưa ra các mẫu lưới mành có các thông số kích thước cơ bản như bảng 4 sau:

Bảng 4: Thông số kích thước cơ bản của lưới mành ở Việt Nam

| Địa phương | Đối tượng khai thác | Phương thức khai thác | Kích thước mắt lưới ở đụt (2a, mm) | Chiều dài giềng miệng (m) | Chiều dài giềng giữa (m) | Vật liệu áo lưới |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quảng Bình | Cá nục, trích | Mành KHAS | 10 | 40 - 50 | 100 | PA 210D/4-6 |
|  | Cá nục, trích | Mành KHCR | 8 | 32 - 50 | 100,8 | PA 210D/6 |
| Thừa Thiên Huế | Cá nục, trích | Mành KHAS | 10 | 104 | 104 | PE 380D/9 |
| Bình Thuận | Cá nục, trích | Mành KHAS | 10 | 22 - 39,5 | 52 - 84 | PA 210D/6 |
|  | Mực | Mành KHAS | 10 | 42 | 123 | PA 210D/9 |

Nguồn: Fishing gear and methods in Viet Nam

Tác giả Lê Văn Ninh (2004) xây dựng Tiêu chuẩn ngành - Lưới mành kết hợp ánh sáng – Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp, kỹ thuật khai thác: đã khảo sát thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng ở các địa phương như sau:

Bảng 5: Thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng, năm 2004

| TT | Tên tỉnh | Công suất tàu (CV) | Các thông số cơ bản |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chiều dài giềng miệng (m) | Chiều dài giềng giữa (m) | 2a đụt lưới (mm) |  |
| 1 | Bình Thuận | 33 | 65 | 166 | 15 |  |
| 2 |  | 33 | 67 | 170 | 15 |  |
| 3 |  | 33 | 65 | 178 | 15 |  |
| 4 |  | 33 | 64 | 176 | 15 |  |
| 5 |  | 33 | 32,4 | 102 | 12 | Mành mực |
| 6 |  | 33 | 81,5 | 207 | 12 |  |
| 7 |  | 45 | 67 | 176 | 15 |  |
| 8 |  | 45 | 80 | 202 | 12 |  |
| 9 |  | 56 | 70 | 170 | 15 |  |
| 10 | Khánh Hòa | 22 | 77 | 168 | 10 |  |
| 11 |  | 22 | 64 | 140 | 10 |  |
| 12 | Phú Yên | 35 | 60 | 120 | 12 |  |
| 13 |  | 33 | 55 | 120 | 10 |  |
| 14 | Quảng Bình | 45 | 36 | 101 | 16 | Mành dù |
| 15 |  | 45 | 50 | 100 | 16 | Mành dù |
| 16 |  | 35 | 40 | 122 | 10 | Mành dù |
| 17 |  | 33 | 36 | 100 | 16 | Mành dù |

(Nguồn: TCN- Lưới mành kết hợp ánh sáng, 2004)

Tác giả Nguyễn Khắc Bát (2022) tổ chức thực hiện Dự án “Lập quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” và đã điều tra, khảo sát hiện trạng khai thác hải sản ở Ninh Thuận và Bình Thuận, trong đó có khảo sát về thông số kích thước cơ bản của nghề lưới mành như sau: chiều dài giềng giữa là 140 m; chiều dài giềng miệng là: 72 – 76 m; kích thước mắt lưới ở đụt là 2a = 20 mm; vật liệu lưới là Nylon PA 210D/6 – 9.

Tác giả Nguyễn Minh Quang (2022) khảo sát điều tra lưới mành tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho rằng thông số kích thước cơ bản trung bình của lưới mành kết hợp chà và lưới mành kết hợp ánh sáng như sau:

Bảng 6: Một số kích thước trung bình lưới mành tại TP. Phan Thiết - Bình Thuận

| TT | Phương pháp khai thác | Thông số cơ bản | Nhóm chiều dài tàu (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12-<15 m (n=23) | 15-<24m (n=21) |
| 1 | Lưới mành kết hợp chà | 2a tại miệng lưới (m) | 25,52 | 28,24 |
|  |  | 2a tại đụt lưới (mm) | 21,23 | 23,41 |
|  |  | Chiều dài giềng miệng (m) | 34,65 | 36,62 |
|  |  | Chiều dài giềng giữa (m) | 85,14 | 87,88 |
| 2 | Lưới mành kết hợp ánh sáng | 2a tại miệng lưới (mm) | 20,20 | 20,86 |
|  |  | 2a tại đụt lưới (mm) | 22,50 | 25,52 |
|  |  | Chiều dài giềng miệng (m) | 61,95 | 62,50 |
|  |  | Chiều dài giềng giữa (m) | 137,70 | 138,48 |

(Nguồn: Nguyễn Minh Quang, 2022)

Tóm lại: Lưới mành là loại ngư cụ đánh cá biển truyền thống của các tỉnh từ Quảng Bình đến Bà Rịa - Vũng Tàu, đối tượng khai thác chính là các loài, gồm: cá nục, trích, cơm, bạc má, chỉ vàng,.... Có 02 loại nghề lưới mành khác nhau về phương pháp khai thác cá đó là: mành kết hợp chà (chà tạo bóng râm tập trung cá), mành kết hợp ánh sáng (dùng ánh sáng tập trung cá). Cấu tạo vàng lưới mành có dạng hình thang, miệng lưới là đáy lớn được buộc chì hoặc vòng khuyên tạo sức chìm, dây giềng miệng có thể dài hơn 100 m. Đáy nhỏ được chập tạo thành túi lưới. Trên hai cạnh bên có lắp phao. Vật liệu áo lưới được làm bằng nylon polyethylene hoặc cước sợi đơn (PA mono) kích cỡ mắt lưới ở phần thân từ 2a = 20 – 40 mm, kích thước mắt lưới ở đụt 2a = 10 – 15 mm, lưới mành khai thác cá cơm kích thước mắt lưới ở đụt là 2a = 8 mm.

## 2.3. Tiêu chuẩn, quy phạm và tài liệu hướng dẫn nghề lưới mành ở Việt Nam

Những năm gần đây, hệ thống tiêu chuẩn được Bộ NN&PTNT quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tiêu chuẩn ngành “TCN 2004, Lưới mành kết hợp ánh sáng – Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp, kỹ thuật khai thác“ đã được xây dựng và ban hành, nhưng theo Luật tiêu chuẩn, Quy chuẩn thì đến nay các tiêu chuẩn ngành không còn giá trị pháp lý.

Cạnh đó, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNN&PTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản, trong đó có quy định kích thước các loại ngư cụ bao gồm: vây, vó, mành, rút, rùng hoạt động ngoài vụ cá cơm quy định kích thước mắt lưới tối thiểu ở bộ phận tập trung cá là 20mm.

## 2.4.  Kết quả điều tra khảo sát bổ sung

### 2.4.1. Hiện trạng khai thác nghề lưới mành

### 2.4.1.1. Tàu thuyền

Tàu thuyền được lựa chọn để điều tra, khảo sát gồm khu vực miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên) và khu vực Đông Nam Bộ (Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng tàu). Các tàu lưới mành đa số là tàu vỏ gỗ, thông số kích thước cơ bản của tàu được thể hiện ở bảng 7 dưới đây:

Bảng 7: Kích thước trung bình vỏ tàu

| TT | Khu vực | Nghề | Nhóm chiều dài (m) | Số mẫu khảo sát (mẫu) | Kích thước trung bình của vỏ tàu (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lmax | Bmax | Dmax |
| 1 | Miền Trung | Mành KHCR | 12 -< 15 | 22 | 12,2 ± 0,3 | 2,2 ± 0,8 | 1,0 ± 0,2 |
|  |  |  | 15 -< 24 | 4 | 17,1 ± 1,5 | 4,4 ± 1,0 | 1,9 ± 0,4 |
|  |  | Mành KHAS | 12 -< 15 | 10 | 13,7 ± 0,6 | 2,9 ± 0,8 | 1,4 ± 0,4 |
|  |  |  | 15 -< 24 | 28 | 16,4 ± 2,3 | 4,2 ± 0,8 | 1,9 ± 0,2 |
| Trung bình |  |  |  |  | 15,0 ± 2,3 | 3,5 ± 1,2 | 1,6 ± 0,5 |
| 2 | Đông Nam Bộ | Mành KHCR | 12 -< 15 | 22 | 14,1 ± 0,6 | 4,0 ± 0,6 | 1,75 ± 0,3 |
|  |  |  | 15 -< 24 | 11 | 16,9 ± 0,,3 | 4,8 ± 0,4 | 2,3 ± 0,5 |
|  |  | Mành KHAS | 12 -< 15 | 10 | 14,6 ± 0,1 | 3,8 ± 0,3 | 1,7 ± 0,2 |
|  |  |  | 15 -< 24 | 21 | 17,2 ± 1,6 | 5,1 ± 0,7 | 2,4 ± 0,4 |
| Trung bình |  |  |  |  | 16,4 ± 1,7 | 4,7 ± 0,8 | 2,2 ± 0,5 |

Số liệu điều tra trong bảng 7 cho thấy, tàu thuyền làm nghề lưới mành ở khu vực Miền Trung có chiều dài lớn nhất trung bình là 15,0 ± 2,3 m, chiều rộng lớn nhất trung bình là 3,5 ± 1,2 m và chiều cao lớn nhất trung bình là 1,6 ± 0,5 m; ở khu vực Đông Nam Bộ tàu thuyền có chiều dài lớn nhất trung bình là 16,4 ± 1,7 m, chiều rộng lớn nhất trung bình là 4,7 ± 0,8 m và chiều cao lớn nhất trung bình là 2,2 ± 0,5 m. Tàu thuyền khu vực Đông Nam Bộ lớn hơn khu vực Miền Trung và tàu thuyền làm nghề mành kết hợp ánh sáng lớn hơn tàu thuyền nghề mành kết hợp chà.

### 2.4.1.2. Trang thiết bị

Trang thiết bị trên tàu làm nghề lưới mành gồm: trang bị khai thác (máy tời, hệ thống nguồn sáng...) và trang bị hàng hải (định vị, la bàn, đàm thoại, dò cá...), chi tiết bảng 8 sau:

Bảng 8: Trang thiết bị

| TT | Khu vực | Nghề | Nhóm chiều dài (m) | Tỷ lệ trang thiết bị (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Máy tời | Hệ thống nguồn sáng | Định vị | La bàn | Máy định dạng | Máy phát điện | Thông tin tần gần | Giám sát hành trình | Máy dò cá | Thông tin tầm xa |
| 1 | Miền Trung | Mành KHCR | 12-<15 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 15-<24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 83,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 5,6 | 5,6 |
|  |  | Mành KHAS | 12-<15 | 5,6 | 100,0 | 100,0 | 87,5 | 37,5 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 75,0 | 87,5 |
|  |  |  | 15-<24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,2 | 11,8 | 100,0 | 100,0 | 23,5 | 100,0 | 100,0 |
| Trung bình |  |  |  | 53,1 | 100,0 | 100,0 | 87,8 | 10,2 | 100,0 | 100,0 | 16,3 | 49,0 | 51,0 |
| 2 | Đông Nam Bộ | Mành KHCR | 12-<15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 75,0 |
|  |  |  | 15-<24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 |
|  |  | Mành KHAS | 12-<15 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,9 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | 15-<24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,6 | 11,1 | 100,0 | 100,0 | 51,9 | 100,0 | 88,9 |
| Trung bình |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 | 66,0 | 100,0 | 90,0 |

Trang thiết bị trên tàu lưới mành khảo sát thể hiện bảng 8 tương đối đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ khai thác, một số tàu đã trang bị máy định dạng để nhận biết các tàu xung quanh đảm bảo an toàn tránh va và thông tin liên lạc khi cần thiết.

### 2.4.1.3. Trang bị vốn

Trang bị vốn gồm: Trang bị vỏ tàu, máy tàu; trang thiết bị khai thác, trang thiết bị hàng hải và trang bị ngư cụ, chi tiết thể hiện trong bảng 9.

Bảng 9: Trang bị vốn

| TT | Khu vực | Nghề | Nhóm chiều dài (m) | Trang bị vốn (triệu đồng/tàu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vỏ, máy tàu | Trang thiết bị | Ngư cụ | Tổng |
| 1 | Miền Trung | Mành KHCR | 12 -< 15 | 125,0 ± 11,0 | 45,0 ± 5,5 | 28,8 ± 2,0 | 198,8 ± 13,0 |
|  |  |  | 15 -< 24 | 654,0 ± 222,1 | 197,0 ± 62,8 | 27,0 ± 2,7 | 878,8 ± 280,2 |
|  |  | Mành KHAS | 12 -< 15 | 169,4 ± 41,2 | 52,6 ± 6,4 | 28,1 ± 2,4 | 250,1 ± 47,0 |
|  |  |  | 15 -< 24 | 759,2 ± 224,9 | 251,1 ± 50,2 | 29,6 ± 1,4 | 1039,8 ± 257,3 |
| Trung bình |  |  |  | 409,0 ± 323,5 | 132,0 ± 100,6 | 28,5 ± 2,2 | 569,6 ± 420,0 |
| 2 | Đông Nam Bộ | Mành KHCR | 12 -< 15 | 315,0 ± 63,6 | 115,0 ± 7,1 | 105,0 ± 49,5 | 535,0 ± 21,2 |
|  |  |  | 15 -< 24 | 827,5 ± 463,0 | 220,4 ± 138,7 | 117,5 ± 22,2 | 931,3 ± 507,9 |
|  |  | Mành KHAS | 12 -< 15 | 653,4 ± 129,4 | 139,0 ± 23,0 | 98,6 ± 13,5 | 891,0 ± 159,6 |
|  |  |  | 15 -< 24 | 969,1 ± 313,0 | 229,7 ± 80,6 | 120,0 ± 47,6 | 1318,9 ± 328,7 |
| Trung bình |  |  |  | 693,0 ± 352,8 | 175,1 ± 81,6 | 110,5 ± 32,8 | 1013,2 ± 400,6 |

Trang bị vốn trung bình cho tàu lưới mành ở Miền Trung là 569,6 ± 420,0 triệu đồng/tàu, còn ở Đông Nam Bộ là 1013,2 ± 400,6 triệu đồng/tàu. Trang bị vốn cho tàu ở Đông Nam Bộ cao hơn trang bị vốn của tàu ở Miền Trung; trang bị vốn của tàu làm nghề mành đèn cao hơn trang bị vốn của nghề mành chà.

### 2.4.2. Hiện trạng trang bị ngư cụ

2.4.2.1. Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp chà

Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp chà được thể hiện trong bảng 10 sau:

Bảng 10: Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp chà

| TT | Thông số cơ bản | Nhóm chiều dài tàu (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 -< 15 (n = 44) | 15 -< 24 (n = 15) |
| 1 | Chiều dài giềng giữa (m) | 76 ÷ 110 | 150 ÷ 160 |
| 2 | Chiều dài giềng miệng (m) | 45 ÷ 60 | 55 ÷ 70 |
| 3 | Chiều dài thân lưới (m) | 38 ÷ 110 | 40 ÷ 92 |
| 4 | 2a thân (mm) | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 50 |
| 5 | 2a đụt (mm) | 10 ÷ 20 | 10 ÷ 25 |
| 6 | Vật liệu chỉ lưới | PA210D/(6÷12) | PA210D/(6÷18) |

Bảng 10 cho ta thấy mành kết hợp chà có các thông số kỹ thuật sau:

- Chiều dài giềng giữa dao động từ 76 ÷ 160 m.

- Chiều dài giềng miệng dao động từ 45 ÷ 70 m.

- Chiều dài thân lưới dao động từ 38 ÷ 92 m.

- Kích thước mắt lưới phần thân dao động từ 20 ÷ 50 mm.

- Kích thước mắt lưới phần đụt dao động từ 10 ÷ 20 mm.

- Vật liệu chỉ lưới là PA210D/6 ÷ PA210D/18.

2.4.2.2. Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp ánh sáng

Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp ánh sáng được thể hiện trong bảng 11 sau:

Bảng 11: Thông số cơ bản của lưới mành kết hợp ánh sáng

| TT | Thông số cơ bản | Nhóm chiều dài tàu (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 -< 15 (n = 20) | 15 -< 24 (n = 49) |
| 1 | Chiều dài giềng giữa (m) | 76 ÷ 150 | 140 ÷ 200 |
| 2 | Chiều dài giềng miệng (m) | 50 ÷ 100 | 94 ÷ 100 |
| 3 | Chiều dài lưới (m) | 38 ÷ 92 | 50 ÷ 92 |
| 4 | 2a thân (mm) | 18 ÷ 50 | 20 ÷ 50 |
| 5 | 2a đụt (mm) | 10 ÷ 20 | 10 ÷ 20 |
| 6 | Vật liệu chỉ lưới | PA210D/(6÷15) | PA210D/(6÷18) |

Bảng 11 cho ta thấy mành kết hợp ánh sáng có các thông số kỹ thuật sau:

- Chiều dài giềng giữa dao động từ 76 ÷ 200 m.

- Chiều dài giềng miệng dao động từ 50 ÷ 100 m.

- Chiều dài lưới dao động từ 38 ÷ 92 m.

- Kích thước mắt lưới phần thân dao động từ 18 ÷ 50 mm.

- Kích thước mắt lưới phần đụt dao động từ 10 ÷ 20 mm.

- Vật liệu chỉ lưới là PA210D/6 ÷ PA210D/18.

2.4.2.3. Kỹ thuật lắp ráp các bộ phận của vàng lưới mành

a, Cấu tạo vòng khuyên chính

Vòng khuyên chính hình tròn được làm bằng đồng thau hoặc Inox bọc chì và khối lượng một vòng khuyên từ 2 000 g đến 3 000 g. Cấu tạo vòng khuyên chính (xem Hình 6).

CHÚ DẪN: d là tiết diện vòng khuyên từ 8 mm đến 15 mm; D là đường kính ngoài vòng khuyên từ 100 đến 150 mm.

Hình 6: Cấu tạo vòng khuyên chính

b,  Lắp ráp vòng khuyên

CHÚ DẪN:

Lvk là khoảng cách hai vòng khuyên từ 2 500 mm đến 3 000 mm.

Ldb là chiều dài dây buộc vòng khuyên từ 180 mm đến 220 mm.

Hình 7: Lắp ráp vòng khuyên chính

c, Lắp ráp đá dằn (Neo)

CHÚ DẪN:

1. Áo lưới             2. Giềng giữa   3. Giềng miệng         4. Chì ống             5. Chốt giật

6. Dây giật chốt   7. Đá dằn           8. Dây buộc đá    9. Dây neo thả lưới

Hình 8: Lắp ráp đá dằn (neo) và mối liên kết chốt giật

d, Cấu tạo phao

Phao lưới mành có dạng gần giống hình hộp chữ nhật cắt góc và làm bằng vật liệu Foam PU được ký hiệu là FP và có kích thước là (220 x 70 x 50) mm hoặc phao có lực nổi, kích thước và độ bền tương đương (xem Hình 5). Trang bị phao cho nghề lưới mành (xem Hình 9).

220 70 50 Hình 9: Cấu tạo phao

e, Sơ đồ bố trí lắp ráp phao trên giềng giữa

A

A

B

B

1

C

C

2

CHÚ DẪN:

1. Giềng giữa		2. Giềng miệng

A. Khoảng cách lắp ráp hai phao từ 310 mm đến 350 mm

B. Khoảng cách lắp ráp hai phao từ 350 mm đến 450 mm.

C. Khoảng cách không lắp ráp phao

Hình 10: Sơ đồ bố trí lắp ráp phao với giềng giữa

f, Lắp ráp phao với dây giềng giữa

Lp

nml

Lp

CHÚ DẪN:

Lp là khoảng cách hai phao.

nmL là số mắt lưới lắp ráp cho một quả phao vào giềng giữa lưới từ 8 đến 13 mắt  lưới.

Hình 11: Lắp ráp phao với giềng giữa

5

CHÚ DẦN:

1. Phao cốc.	2. Phao con.	3. Giềng giữa.	4. Áo lưới	5. Nút thắt phao cốc và giềng giữa

Hình 12: Lắp ráp phao cốc

g, Lắp ráp các bộ phận trong áo lưới

Hình 13: Ghép các tấm lưới phần thân, chao và đụt theo chiều dọc

Hình 14: Ghép các tấm lưới phần thân, chao và đụt theo chiều ngang

CHÚ DẪN:

1. Thân lưới 1 và 2	2. Đường ghép tỷ lệ 7/10

Hình 15: Ghép thân lưới 1 với thân lưới 2

CHÚ DẪN:

1. Thân lưới 2 và 3		2. Đường ghép tỷ lệ 10/13

Hình 16: Ghép thân lưới 2 với thân lưới 3 (hoặc thân lưới 3 với thân lưới 4, ..)

2.4.2.4. Kỹ thuật khai thác lưới mành

Chuẩn bị

Thả neo

Tập trung cá

Thả lưới

Dẫn cá vào lưới

Thu lưới

Bảo quản sản phẩm

Hình 17: Sơ đồ quy trình khai thác nghề lưới mành

a, Quy trình tổ chức khai thác lưới mành kết hợp chà (xem Hình 18; 19; 20)

CHÚ DẪN:

1. Chà	2. Thuyền thúng dụ cá ra khỏi chà

Hình 18: Tập trung cá quanh chà

CHÚ DẪN:

1. Vàng lưới mành	2. Tàu		3. Neo

Hình 19:Thả neo và lưới vào vị trí khai thác

CHÚ DẪN:

1. Vàng lưới mành	2. Tàu		3. Thuyền thúng dẫn cá vào lưới	4. Chà

Hình 20: Dẫn cá vào miệng lưới

b, Quy trình tổ chức khai thác lưới mành kết hợp ánh sáng (xem Hình 21; 22; 23; 24)

CHÚ DẪN:

1. Tàu		2. Bè đèn	3. Đàn cá tập trung dưới ánh sáng		4. Neo

Hình 21: Thả neo và tập trung đàn cá

CHÚ DẪN:

1. Tàu		2. Bè đèn	3. Đàn cá tập trung dưới ánh sáng của bè đèn

Hình 22: Tập trung đàn cá quanh bè đèn

CHÚ DẪN:

1. Tàu		2. Bè đèn	3. Đàn cá tập trung		4. Vàng lưới mành

Hình 23: Thả neo và lưới vào vị trí khai thác

CHÚ DẪN:

1. Tàu		2. Bè đèn	3. Vàng lưới mành

Hình 24: Dẫn cá vào miệng lưới

c, Luận giải kỹ thuật khai thác lưới mành

C.1 Chuẩn bị

Chuẩn bị đủ ngư cụ, vật dụng, trang thiết bị, nhiên liệu, thực phẩm. Thao lại lưới, sắp xếp lại hệ thống dây giềng, đá đòi, neo và dây neo.

C.2 Bố trí nhân lực trong quá trình thả lưới

Bố trí thuyền viên khi thả lưới (xem Hình 25).

CHÚ DẪN:

TV1. Thuyền viên ở ca bin, điều khiển ánh sáng và chỉ huy chung.

TV2, TV6. Thuyền viên ở mũi tàu, liên kết đá đòi với lưới, thả đá đòi, điều chỉnh độ sâu, độ mở của lưới ở phía mũi tàu.

TV3, TV4. Thuyền viên có nhiệm vụ như TV2, TV6 nhưng ở phía đuôi tàu.

TV5, TV7. Thuyền viên ở boong thao tác, thả dây giềng miệng, giềng giữa, lưới.

TV8. Thuyền viên ở boong thao tác, xử lý dây kéo bè đèn, phụ giúp TV5, TV7.

Hình 25: Bố trí nhân lực trong quá trình thả lưới

* Thả neo

Sau khi xác định vị trí thả neo TV2, TV4, TV6, TV8 thả 1 cái neo ở mũi tàu, kiểm tra neo đã bám đáy thì nới dây neo và cho tàu chạy chậm theo hướng ngược lại để thả neo thứ 2. Sau khi thả, hai neo giữ tàu nằm xuôi theo nước hoặc ngược nước. Chiều dài dây neo thả bằng 2  3 lần độ sâu. Khoảng cách giữa hai neo tùy thuộc vào dòng chảy.

Trường hợp tàu sử dụng 1 thúng đầu lưới, sau khi xác định gió, nước để quyết định hướng thả neo, tiến hành thả thúng chai và thả neo thúng. Sau đó tàu di chuyển ra xa thúng và thả neo, vị trí 2 neo phải cân đối nhau theo dòng chảy và khi nới dây neo thì thuyền và thúng sẽ gặp nhau ở cuối nước. Khoảng cách 2 neo tùy thuộc vào dòng chảy, nếu dòng chảy êm thì đặt 2 neo thật rộng, nếu dòng chảy mạnh thì đặt 2 neo hẹp lại.

* Tập trung cá

TV4 cho hệ thống giàn đèn hoặc hệ thống chà trên tàu hoạt động để thu hút cá. Thời gian phát sáng hoặc đặt chà tuỳ thuộc mức độ cá tập trung. TV1 quan sát, đánh giá mật độ cá đã tập trung để quyết định thời điểm thả lưới.

* Thả lưới

Trước khi thả lưới, 1 dây buộc đá dằn (neo) được chuyển ra đuôi tàu để quay tàu vuông góc dòng chảy, cố định dây buộc đá dằn (neo) để mạn trái tàu luôn chịu tác dụng của nước. Khi tàu đã cố định, TV1 tắt đèn ở đuôi tàu, sau 2  3 phút, tiếp tục tắt lần lượt các đèn ở mạn thả lưới, mỗi đèn cách nhau 1  2 phút, tắt dần từ phía đuôi đến phía mũi tàu. Khi các đèn ở mạn thả lưới đã tắt, TV8 phát sáng bè đèn phụ và cố định vào mạn trái tàu, hướng xuống nước và tiến hành thả lưới. Khi thả lưới thì luôn thả dây gài chốt (dây giật chốt) dài hơn dây neo lưới 2  3 m. Độ sâu giềng miệng được thả tùy thuộc đối tượng đánh bắt.

Thả lưới theo trình tự: giềng miệng, áo lưới, giềng giữa, dây kéo bè đèn, neo, dây gài chốt, dây buộc đá dằn (neo) lưới.

*  Trường hợp sử dụng thúng đầu lưới

Trường hợp thả lưới với 1 thuyền thúng đầu lưới thì giống như trường hợp thuyền thúng đi neo để thả bè ánh sáng/chà.

Trước khi thả lưới, tàu và thúng đồng thời nới dây neo kết hợp bơi chèo và tàu chạy số lùi. Khi tàu và thúng gặp nhau ở cuối nước, chuyển 1 dây đầu lưới, đá dằn từ tàu sang thúng. Sau khi tàu và thúng đã buộc đá dằn, gài chốt giật thì đồng thời thu dây neo và thả đá đòi. Trong quá trình thu dây neo thì lưới trên tàu được thả xuống nước. Khi lưới đã thả hết, tàu và thúng tiếp tục thu dây neo để kéo căng miệng lưới ở vị trí hợp lý và tiến hành cố định dây neo để giữ lưới.

* Dẫn cá vào lưới

Khi giềng giữa đã căng ra hết, lưới đã được điều chỉnh đúng vị trí. TV8 phát sáng bè đèn chính và đưa đến mạn phải. Khi ánh sáng ổn định, TV8 thả bè đèn xuống nước. Đồng thời TV1 tắt lần lượt các đèn ở mạn trái và bè đèn phụ để bè đèn chính thu hút sự chú ý của cá. Khi các đèn mạn trái và bè đèn phụ đã tắt, TV8 bắt đầu cho bè đèn chính di chuyển về phía lưới. Tốc độ di chuyển bè đèn < 0,5 m/s.

Tương tự như lưới mành kết hợp ánh sáng thì lưới mành kết hợp chà cũng tổ chức như sau: TV8 bắt đầu di chuyển hệ thống chà di động về phía lưới, di chuyển chà di động < 0,5 m/s.

C.3 Bố trí nhân lực trong quá trình thu lưới

Khi bè đèn hoặc chà di động di chuyển được khoảng 1/2 chiều dài từ giềng miệng đến phao cốc thì thu lưới. TV2, TV6 ở mũi tàu và TV3, TV4 ở đuôi tàu đồng thời kéo dây giật chốt và thu dây đầu lưới, TV5 và TV7 thu dây kéo giữa, TV8 thu dây kéo bè đèn hoặc chà di động. Hướng thu lưới vuông góc với mạn tàu, thu lưới ngược nước.

Trình tự thu lưới: đá đòi, giềng miệng, giềng giữa, lưới, dây và bè đèn.Trong quá trình thu lưới, phát hiện có sự hỏng hóc thì TV2, TV3 hoặc TV4 tiến hành sửa chữa. Bố trí nhân lực khi thu lưới (xem Hình 26).

CHÚ DẪN:

TV1. Thuyền viên ở ca bin, quan sát và chỉ huy chung.

TV2, TV6. Thuyền viên ở mũi tàu, kéo chốt giật, thu đá đòi, thu đầu cánh.

TV3, TV4. Thuyền viên ở đuôi tàu, kéo chốt giật, thu đá đòi, thu đầu cánh.

TV5, TV7: Thuyền viên ở boong thao tác, thu giềng miệng, giềng giữa, lưới.

TV8: Thuyền viên ở boong thao tác, thu dây kéo và bè đèn, phụ giúp TV5, TV7.

Hình 26: Bố trí nhân lực trong quá trình thu lưới

C.4 Bảo quản sản phẩm

Cá đưa lên tàu ở boong thao tác. Nếu nhiều thì dùng vợt để xúc, nếu ít thì kéo trực tiếp lên boong.

Phân loại theo kích cỡ, chủng loại, xếp vào khay nhựa rồi đưa xuống hầm đá.

Khi kết thúc công việc bảo quản, TV7, TV8 giặt sạch lưới, dây giềng, vệ sinh tàu.

TV2, TV4, TV5 thao lưới và sắp xếp từ phía mũi về phía đuôi theo trình tự: hệ thống dây, lưới, giềng giữa, giềng miệng, đá đòi.

## 2.5. Lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn

- Lý do:

Hiện nay, lưới mành để khai thác thủy sản được chế tạo, lắp ráp chủ yếu theo kinh nghiệm của ngư dân nên thông số kỹ thuật của lưới và trang bị rất đa dạng, và các thông số chưa được tính toán cụ thể, thống nhất.

Việc nghiên cứu và đưa ra được các thông số kích thước lưới phù hợp, để phục vụ công tác quản lý và phục vụ thực tiễn sản xuất chưa được quan tâm.

- Tiêu chuẩn đáp ứng những mục tiêu nào sau đây:

| + Thông tin, thông hiểu |  | + Tiết kiệm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| + An toàn sức khỏe môi trường |  | + Giảm chủng loại |  |
| + Đổi lẫn |  | + Các mục đích khác |  |
| + Chức năng công dụng |  |  |  |

- Tiêu chuẩn có dùng để chứng nhận không?                    Có 	             Không

- Căn cứ:

+ Tiêu chuẩn có liên quan đến yêu cầu phát triển KT - XH của Nhà nước không?    								       Có 		 Không

+ Yêu cầu hài hoà tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực):     Có   		 Không

# 3. GIẢI THÍCH NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN

## 3.1. Tài liệu làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn

+ TCVN1-1:2015 – Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện;

+ TCVN1-2:2008 - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia;

+ TCVN 8393 : 2021 – Vật liệu lưới khai thác thủy sản – Yêu cầu kỹ thuật;

+ Tiêu chuẩn ngành - Lưới mành kết hợp ánh sáng. Bộ Thủy sản, 2004;

+ Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017;

+ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

+ Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/03/2021 của Bộ NN&PTNT Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

+ Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT, ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;

+ Viện Nghiên cứu Hải sản (2009), Atlats ngư cụ khai thác hải sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hải sản;

+ Trung tâm khuyến nông quốc gia (2012), Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam;

+ Nguyễn Văn Động (1995). Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ. Nhà xuất bản Nông nghiệp;

+ Thái văn Ngạn (2004), Kỹ thuật khai thác nghề lưới vây. Nhà xuất bản Nông nghiệp;

+ Nguyễn Quang Minh (2022), Đánh giá hiệu quả sử dụng đèn LED đối với nghề lưới mành tại thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Nha Trang;

+ FAO, 2021. Classification and illustrated definition of fishing gears, 2021.

+ A L Fridman, 1992. Calculations for fishing gear designs. Fishing new books, England.

+ SEAFDEC, 2004. Fishing Gear and Menthod in Southeast Asia. Volum I - Thailand.

+ SEAFDEC, 1995. Fishing Gear and Menthod in Southeast Asia. Volum II - Malaysia.

+ SEAFDEC, 2004. Fishing Gear and Menthod in Southeast Asia. Volum III - Philippine.

+ SEAFDEC, 2002. Fishing Gear and Menthod in Southeast Asia. Volum IV - Vietnam.

## 3.2. Phương pháp xây dựng TCVN

### 3.2.1. Cách tiếp cận và quá trình xây dựng

Văn bản quy phạm liên quan

Tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài

Kết quả điều tra bổ sung

Phân tích, tính toán, lựa chọn thông số kích thước cơ bản, xây dựng Dự thảo TCVN – Lưới mành

Hội nghị, hội thảo, xin ý kiến chuyên gia, cơ quan liên quan Dự thảo.

Chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo

Hình 27: Sơ đồ qui trình cách tiếp cận xây dựng Dự thảo tiêu chuẩn

### 3.2.2. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá và lựa chọn thông số kích thước cơ bản, xây dựng TCVN lưới mành

Các chỉ tiêu để phân tích, đánh giá và lựa chọn thông số kích thước cơ bản xây dựng TCVN – Lưới mành dựa vào các yếu tố như sau:

a, Lựa chọn thông số kích thước cơ bản của lưới mành dựa vào hiệu quả sản xuất

- Tiêu chí về năng suất khai thác (CPUE): Phân tích năng suất khai thác của 02 loại lưới mành (lưới mành kết hợp ánh sáng, lưới mành kết hợp chà).

- Tiêu chí về hiệu quả hoạt động sản xuất khai thác (giá trị thể hiện hiệu quả hoạt động của từng loại lưới mành ở từng địa phương khác nhau).

b, Lựa chọn thông số kích thước cơ bản của lưới mành dựa vào đặc điểm kỹ thuật

- Tiêu chí về cấu tạo: Lưới mành phải có cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ và dễ thi công.

- Tiêu chí về an toàn: Lưới mành có kết câu chắc chắn, chịu đựng được điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển, dễ sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.

- Tiêu chí tính chọn lọc: Lưới mành phải có tính chọn lọc, theo qui định về kích thước mắt lưới của Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022. Và đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ nguồn lợi.

## 3.3. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn

### 3.3.1. Phương pháp điều tra khảo sát

Điều tra đội tàu khai thác bằng lưới mành được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, bằng cách phỏng vấn trực tiếp ngư dân tại các cảng cá, bến cá, làng cá có nghề lưới mành đang hoạt động.

Khảo sát mẫu ngư cụ bằng phương pháp đo, đếm thông số kích thước cơ bản, xây dựng bản vẽ lưới mành.

Số liệu khảo sát, điều tra thống kê tại các bến cá, cảng cá ở các tỉnh: Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy mô thu mẫu tại các cảng cá/bến cá được thể hiện ở bảng 12:

Bảng 12: Số mẫu điều tra bổ sung

| Địa điểm khảo sát | Nhóm tàu khảo sát (m) | Số phiếu phỏng vấn (phiếu) |  | Số mẫu ngư cụ (mẫu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng | 12 -< 15 | 32 |  | 4 |
| Bình Định, Phú Yên | 15 -< 24 | 32 |  | 4 |
| Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu | 12 -< 15 |  | 32 | 4 |
|  | 15 -< 24 |  | 32 | 4 |
| Tổng số |  | 128 |  | 16 |

Ngoài ra, dự án còn sử dụng các nguồn số liệu liên quan đến nghề lưới mành đang lưu giữ ở phòng NCCN Khai thác - Viện nghiên cứu Hải sản.

### 3.3.2. Phân tích và sử lý số liệu

- Sử dụng MS.Excel để lưu trữ và tính toán các tiêu chí đánh giá, từ số liệu điều tra về đầu tư, hoạt động khai thác, hiệu quả kinh tế, đặc điểm tàu thuyền, ngư cụ…

- Sử dụng phần mềm AutoCAD vẽ và trình bày các bản vẽ kỹ thuật cấu tạo và thông số kỹ thuật ngư cụ theo tiêu chuẩn Việt Nam và FAO.

- Tính toán lại các thông số cơ bản của mẫu lưới mành đã chọn. So sánh các thông số này với các chỉ tiêu lựa chọn mẫu lưới mành. Trên cơ sở đó xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về nghề lưới mành.

- Áp dụng phương pháp tính toán thiết kế lưới mành để kiểm tra lại và chuẩn hóa thông số cơ bản của lưới mành.

a, Năng suất khai thác trung bình (Sparre & Venema, 1995):

- Năng suất khai thác của nghề lưới mành được tính như sau:

(kg/ngày) 					[1]

- Năng suất khai thác trung bình:

(kg/ngày)				[2]

Trong đó:   CPUEi: năng suất khai thác trung bình tàu i, kg/ngày

Ci: sản lượng khai thác của tàu i, kg

Ei: cường lực khai thác của tàu i, ngày

- Năng suất lao động (Nlđ; tấn/người):

;             					[3]

Trong đó: SL: Sản lượng khai thác được;

N: Số lượng lao động.

b, Thành phần sản lượng

Thành phần sản lượng của các loài hải sản (cá trích, cá nục, bạc má, cá cơm, cá chỉ vàng, mực ống...) được ước tính dựa vào sản lượng của loài đó ở mỗi tàu. Đơn vị sử dụng để tính toán là (kg), thống kê mô tả được sử dụng để tính toán chỉ số này:

[4]

Trong đó:

Pi: là thành phần sản lượng của loài/nhóm loài i

n: số lượng mẫu khảo sát

Catchi: là sản lượng của loài i ở tàu j, kg

Catch: là tổng sản lượng đánh bắt của tàu j, kg

c, Hiệu quả kinh tế (Nguyễn Long, 1997; Nguyễn Kim Anh, 2006; Vũ Duyên Hải, 2008):

- Lợi nhuận (LN):

LN = DT – CP					 	 [5]

Trong đó: 	LN: Lợi nhuận ròng (tr.đ/tàu/năm);

DT: Tổng doanh thu (tr.đ/tàu/năm);

CP: Tổng chi phí biến đổi và chi phí cố định (tr.đ/tàu/năm).

- Hiệu quả kinh tế của các đội tàu khai thác được tính dựa trên chi phí sản xuất, doanh thu, lợi nhuận được tính trong một năm; các chỉ số kinh tế như sau:

;   	; 			[6]

Trong đó:

LN: Lợi nhuận, triệu đồng.

CP: Chi phí sản xuất, triệu đồng

V: Vốn đầu tư, triệu đồng.

DT: Tổng doanh thu, triệu đồng.

- Kiểm định các giá trị của các đội tàu để tìm ra đội tàu đạt hiệu quả cao.

d, Tính toán lựa chọn kích thước cơ bản vàng lưới mành

Tính toán kích thước cơ bản vàng lưới mành được nhiều tác giả đưa ra các công thức tính toán như sau:

(*) Xác định chiều dài giềng giữa lưới mành (Lê Văn Ninh, 2004):

Hình 28: Sơ đồ lý thuyết tính toán giềng giữa, giềng miệng lưới mành

Xét trường hợp cá tìm cách thoát ra khỏi giềng miệng khi phát hiện ra giềng giữa và ở giềng giữa đã có sự uy hiếp.

Giả thiết như hình 28, khi lưới từ từ nổi lên mặt nước, cá phát hiện thấy lưới bắt đầu phản ứng chạy ra ngoài, khi đó ta cho đàn cá đang ở điểm A. Điều kiện để bắt gọn đàn cá là thời gian (t1) của đàn cá đi từ A đến O phải lớn hơn hoặc bằng thời gian thu giềng miệng để miệng lưới nổi lên hoàn toàn trên mặt nước (t2).

Cách xác định t1 và t2 như sau:

t1=AOvc=f-x+rvc  7 ;  t2=1,2*hvr  [8]

Hệ số 1,2 ở công thức [10] là hệ số dự trữ.

Theo giả thiết t1 t2 . Cân bằng [7] và [8] ta có:

f- x+rvc = 1,2*hvr		Biến đổi ta có:          f=1,2* h*vcvr+x+r [9]

Chiều dài (L) từ điểm E đến điểm G của giềng miệng (cũng được tính là chiều dài dây cung của giềng giữa) như sau:

L = 2*x + 2*r = 2*(x+r)                    [10]

Lấy (9) chia cho (10) ta có:

fL=1,2*h*vcvr2*x+r+12                      [11]

Trong đó:

r: Bán kính đàn cá.

f: Độ võng giềng giữa.

x: Khoảng cách từ đàn cá đến giềng giữa. Khoảng cách này là khoảng cách khi đã giật chốt.

vc: Tốc độ chạy trốn cực đại của cá (m/s).

h: Độ sâu tính từ giềng miệng lên tới mặt nước tại thời điểm mà giềng giữa nổi lên mặt nước.

vr: tốc độ nâng giềng miệng (m/s).

Nếu ta coi hình dạng giềng giữa làm việc trong nước gần giống như một dây treo khi biết tỷ số f/L. Tính toán chiều dài dây giềng giữa lưới mành dựa vào công thức xác định chiều dài dây Parabol hai đầu ngang nhau như sau (Nguyễn Văn Động, 1995):

S = L*1+83fL2			[12]

Trong đó:

S: chiều dài rút gọn giềng giữa lưới mành.

(*)Xác định chiều dài giềng miệng (giềng chì) lưới mành (Nguyễn Văn Động, 1995).

Nếu biết được độ võng giềng miệng fm; biết L ta sẽ tính được chiều dài giềng miệng (S). Thực tế tuỳ thuộc vào cường độ dòng chảy mà khi khai thác người ta thả rộng hay hẹp neo. Nếu hẹp neo thì fm lớn và ngược lại. Do đó, giá trị độ võng giềng miệng không cố định. Có thể chọn độ võng: fm = (0,3 - 0,5)*L.

S = L*1+83fmL2			[13]

Trong đó:

fm: là độ võng của chiều dài giềng miệng;

L: là chiều dài từ điểm đặt neo/đá dằn bên này sang neo/đá dằn bên kia của giềng miệng (giềng chì).

(*) Xác định kích thước mắt lưới:

- Xác định kích thước mắt lưới dựa chiều dài thân cá trưởng thành của tác giả Hoàng Hoa Hồng (2004) công thức sau:

ar = k1*Lm50				[14]

Trong đó:

ar: kích thước cạnh mắt lưới rê (mm)

Lm50: chiều dài thân cá trưởng thành (mm)

Hệ số k1 = 0,118 (Ngô Đình Chùy, 1994).

- Xác định kích thước mặt lưới mành dựa theo Fridman (1986) kích thước mắt lưới ở đụt lưới tính toán theo công thức sau:

ađ=23*ar				[15]

Trong đó:

ađ : kích thước cạnh mắt lưới của đụt lưới mành (mm).

ar: kích thước cạnh mắt lưới rê đánh cùng loài cá với lưới mành (mm).

- Xác định kích thước mắt lưới mành ở phần thân và chao lưới dựa theo tác giả Thái Văn Ngạn (2004) như sau:

at = ađ +0,2*ađ				[16]

Trong đó:

at: kích thước cạnh mắt lưới phần thân lưới mành (mm).

ađ : kích thước cạnh mắt lưới của đụt lưới mành (mm).

(*) Xác định độ thô chỉ lưới (Thái Văn Ngạn, 2004)

Đối với lưới mành giống như lưới vây khi bao vây đàn cá, các cạnh mắt lưới chịu đựng ứng lực lớn nhất là khi cuộn rút hệ thống giềng miệng. Độ thô chỉ lưới phù hợp sẽ tiết kiệm được lưới, giảm bớt được lực cản của lưới, đảm bảo được chất lượng lưới...Nguyên liệu làm lưới mành ta cần chọn có những yêu cầu sau:

Trong điều kiện khô hoặc ướt đều có cường độ hoạt động cao, khả năng chống mài mòn tốt, thoát nước tốt;

Chịu được tác dụng của môi trường như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng mặt trời,...; khối lượng nhẹ độ hút ẩm ít. Từ yêu cầu trên, vật liệu làm lưới mành là PA là phù hợp vì vật liệu PA có tỷ trọng thấp so với xơ sợi tự nhiên. Độ thô của chỉ lưới đối với lưới mành được tính như sau:

dđụt = 0,050 * bđụt đến 0,060 * bđụt					[17]

dthân1 = 0,035 * bthân1 đến 0,050 * bthân1					[18]

dthân2,3,4 = 0,025 * bthân2,3,4 đến 0,04 * bthân2,3,4				[19]

dchao phao, chì = 0,040 * bchao phao, chì  đến 0,070 * bchao phao, chì		[20]

Trong đó: 	d: đường kính chỉ lưới (mm).

b: 2a kích thước mắt lưới (mm).

(*) Xác định hệ số rút gọn (Thái Văn Ngạn, 2004):

Bảng 13: Quan hệ giữa U1 và S

| U1 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,707 | 0,67 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 0,785 | 0,96 | 0,99 | 1 | 0,994 | 0,96 | 0,804 | 0,75 |

Trong đó: 	U1: Hệ số rút gọn ngang;

S: Diện tích

Hệ số rút gọn U1 = 0,67  0,75 thì lưới sẽ có diện tích lớn, và lớn nhất là ứng với U1 = 0,707.

(*) Tính toán trang bị dây giềng cho lưới mành (Thái Văn Ngạn, 2004)

Đường kính dây giềng giữa tính toán dựa trên lực đứt cho phép, theo công thức sau:

Pđ = n * T = 0,5 * Lgp * h * V2 * n 				[21]

Trong đó:

Pđ   là lực đứt, tính bằng kilôgam lực (kgf);

T   là lực căng giềng giữa, tính bằng kilôgam lực (kgf);

Lgp   là chiều dài giềng giữa, tính bằng mét (m);

h   là chiều cao từ giềng miệng lên đến mặt nước, tính bằng mét (m);

V   là vận tốc của máy thu lưới, tính bằng mét trên giây (m/s);

n   là hệ số an toàn (n = 2 đến n = 4).

Từ kết quả tính toán lựa đứt theo công thức [21] và tra bảng lựa chọn được chủng loại và đường kính dây phao lưới mành.

+ Đường kính dây giềng miệng được lựa chọn dựa trên đường kính và chủng loại dây giềng giữa và được tính bằng 0,8 đến 0,9 đường kính giềng giữa.

+ Đường kính giềng rút chính được tính chọn theo lực đứt cho phép. Từ giá trị lực đứt của giềng rút chính, tra bảng lực đứt định mức và lựa chọn được đường kính dây phù hợp:

Pđ = n * T0 = 3 * * Lgc * h * V2			[22]

Trong đó:

Lgc   là chiều dài giềng miệng, tính bằng mét (m);

h   là chiều cao từ giềng miệng lên mặt nước, tính bằng mét (m);

V   là tốc độ thu dây giềng rút, tính bằng mét trên giây (m/s);

d   là đường kính chỉ lưới, tính bằng mét (m);

a   là kích thước mắt lưới, tính bằng mét (m);

n   là hệ số an toàn, n = (2 đến 5).

(*) Tính toán trang bị chì, vòng khuyên (Thái Văn Ngạn, 2004):

- Suất chìm và lực chìm cần trang bị cho 1m giềng miệng được tính như sau :

qc = q - ( qpt + 0,6 * qal)				[23]

Trong đó:

q   là lực chìm của dải lưới 1 m, N/m

qc   là lực chìm cần trang bị cho 1 m giềng miệng, N/m

qpt  là lực chìm của các phụ tùng trên 1 mét dây giềng, N/m

qal   lực chìm của áo lưới trên 1 mét dây giềng, N/m

(*) Trạng bị phao (Thái Văn Ngạn, 2004):

Lực nổi của phao phải lớn gấp từ 1,50 đến 3,00 lần lực chìm toàn bộ của vàng lưới trong nước.  Lực nổi của phao được tính theo công thức:

Qp = k * Qlc						[24]

Trong đó:

Qp   là tổng lực nổi của phao, N

Glc   là tổng lực chìm của vàng lưới, N

k   là hệ số an toàn (từ 1,5 - 3); thông thường chọn k = 2.

Tổng lực nổi của vàng lưới được tính theo công thức:

Qln = QP + QPE + QPP + Qpt				[25]

Trong đó:

Qln   là tổng lực nổi của vàng lưới, N

QP   là tổng lực nổi của phao, N

QPE   là tổng lực nổi của vật liệu PE, N

QPP   là tổng lực nổi của vật liệu PP, N

Qpt   là lực nổi của phao cốc, N

Tổng khối lượng phao

Gp=QpPp				            [26]

Trong đó:

Gp là tổng khối lượng phao

Qp là tổng lực nổi vàng lưới

Pp suất nổi của phao

Số lượng phao cần trang bị

n=Gpgp						[27]

Trong đó:

n là số lượng phao

Gp là tổng khối lượng phao

gp là khối lượng của 1 quả phao

(*) Tính toán khối lượng áo lưới theo diện tích giả (Nguyễn Văn Động, 2005):

G = Gh *  * 				[28]

Trong đó:

G   là khối lượng của tấm lưới, tính bằng kilôgam (kg);

Gh   là khối lượng của một đơn vị chiều dài chỉ lưới, tính bằng mét (m);

S0   Diện tích giả của tấm lưới, tính bằng mét vuông (m2);

a   là kích thước cạnh mắt lưới, tính bằng mét (m);

d   là đường kính chỉ lưới, tính bằng mét (m);

C   là hệ số tiêu hao gút lưới.

## 3.4. Đề xuất xây dựng TCVN lưới mành

## 3.4.1. Phân tích, lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà

3.4.1.1. Dựa vào hiệu quả sản xuất (năng suất khai thác CPUE, Doanh lợi, …)

a, Năng suất khai thác

Năng suất khai thác cho tàu làm nghề lưới mành được tính là sản lượng đánh bắt trung bình của tàu trong 01 ngày. Qua số liệu điều tra, khảo sát ta có năng suất khai thác của tàu làm nghề lưới mành được thể hiện chi tiết trong bảng 14 sau:

Bảng 14: Năng suất khai thác của đội tàu lưới mành kết hợp chà

| TT | Khu vực | Nhóm chiều dài (m) | Số mẫu khảo sát (mẫu) | Năng suất khai thác (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miền Trung | 12 -< 15 | 22 | 70,1 ± 9,1 |
|  |  | 15 -< 24 | 4 | 385,3 ± 62,8 |
| 2 | Đông Nam Bộ | 12 -< 15 | 22 | 438,0 ± 122,3 |
|  |  | 15 -< 24 | 11 | 488,7 ± 251,1 |

Năng suất khai thác trung bình của nghề lưới mành ở khu vực miền Đông Nam Bộ cao hơn miền Trung. Ta thấy, năng suất khai thác của đội tàu trong nhóm 15 -< 24 m cao hơn nhóm tàu 12 -<15 m.

b, Hiệu quả kinh tế

Hiệu quả kinh tế chuyến biển của nghề lưới mành được thể hiện qua các chỉ số như doanh thu, chi phí và lợi nhuận chuyến biển trung bình trong một năm. Doanh thu là toàn bộ số tiền bán sản phẩm trong 01 năm. Chi phí bao gồm: Chi phí biến đổi (dầu, nhớt, nước đá, lương thực thực phẩm, nguyên vật liệu thay thế và chi phí khác) và chi phí cố định (thuế, bảo hiểm, lương lao động, sửa chữa tàu và máy, ngư cụ và chi phí khác) trong 01 năm. Lợi nhuận được tính bằng doanh thu trừ đi chi phí. Chi tiết được thể hiện trong bảng 15 sau.

Bảng 15: Hiệu quả kinh tế của đội tàu lưới mành kết hợp chà

| TT | Khu vực | Nhóm chiều dài tàu (m) | Doanh Thu (tr.đ/năm) | Chi phí (tr.đ/năm) | Lợi Nhuận (tr.đ/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miền Trung | 12 -< 15 (n = 22) | 1161,2 ± 154,8 | 817,7 ± 94,8 | 343,5 ± 66,7 |
|  |  | 15 -< 24 (n = 4) | 2250,6 ± 554,6 | 1705,5 ± 464,9 | 545,1 ± 111,5 |
| 2 | Đông Nam Bộ | 12 -< 15 (n = 22) | 1458,3 ± 382,2 | 1101,3 ± 299,8 | 357,0 ± 107,1 |
|  |  | 15 -< 24 (n = 11) | 2334,8 ± 1055,8 | 1728,0 ± 499,1 | 607,0 ± 557,0 |

Lợi nhuận trung bình của tàu nghề lưới mành ở Đông Nam Bộ lớn hơn Miền Trung. Nhóm tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ đạt lợi nhuận cao nhất là 607 (triệu đồng/năm), nhóm tàu 12 -< 15 m ở khu vực miền Trung đạt lợi nhuận thấp nhất là 343,5 (triệu đồng/năm).

c, Doanh lợi

Doanh lợi nghề lưới mành được thể hiện chi tiết trong bảng 16 sau:

Bảng 16: Doanh lợi nghề lưới mành

| TT | Khu vực | Nhóm chiều dài tàu (m) | DL1 (%) | DL2 (%) | DL3 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miền Trung | 12 -< 15 (n = 22) | 41,8 ± 5,1 | 53,7 ± 5,5 | 29,4 ± 2,5 |
|  |  | 15 -< 24 (n = 4) | 29,0 ± 2,4 | 60,9 ± 10,0 | 22,4 ± 1,4 |
| 2 | Đông Nam Bộ | 12 -< 15 (n = 22) | 33,6 ± 9,1 | 49,9 ± 31,8 | 25,0 ± 5,1 |
|  |  | 15 -< 24 (n = 11) | 26,2 ± 10,9 | 79,9 ± 76,5 | 20,3 ± 6,8 |

Nhìn vào bảng 16 ta thấy:  Doanh lợi trung bình của đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ đạt cao nhất.

Vậy, dựa vào các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất cho thấy đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ đạt hiệu quả nhất, từ đây sẽ chọn mẫu lưới của đội tàu làm tiêu chuẩn.

3.4.1.2. Dựa vào tính toán lý thuyết (cấu tạo lưới, tính chọn lọc, …)

a, Chiều dài giềng giữa, giềng miệng.

Để quyết định sản lượng mẻ lưới thì diện tích xúc cá phải đủ lớn tức là chiều dài giềng giữa và giềng miệng phải đủ lớn. Chiều dài giềng giữa phụ thuộc vào kích thước đàn cá, khả năng nhìn thấy lưới của cá trong nước, tốc độ chạy trốn trong nước của cá và tốc độ nâng giềng miệng.

* Chiều dài giềng giữa:

- Chưa có tài liệu nghiên cứu về tập tính đàn cá quanh chà. Tuy nhiên qua kết quả khảo sát của ngư dân cho thấy đàn cá hay tập trung quanh chà có bán kính khoảng r = 10 m. Trong điều kiện đánh cá kết hợp chà ta chọn khoảng cách này là x = 10 m.

- Tốc độ chạy trốn của đàn cá: vc = 1 m/s.

- Tốc độ thu dây giật chốt: vr = 0,5 m/s.

- Giá trị h được xác định dựa vào thực tế đánh bắt, ta biết được tốc độ thu dây giềng vr = 0,5m/s. Thời gian từ lúc giềng giữa ở phần tùng nổi đến lúc giềng miệng nổi lên mặt nước thực tế thường rất ngắn t = 20(s). Do đó h = vr * t = 20 * 0,5 = 10 m.

Qua các thông số đã tính và đã chọn trên ta thay vào công thức (11) ta có:

fL=1,2hvcvr2(x+r)+12= 1,2*10*10,52(10+10)+ 12=1,1

Ứng dụng công thức Parabol (12), ta có:

S = L*[1 + 8/3*(f/L)2]

S = 2(x + r)*[1 + 8/3*(f/L)2]

S = 2(10+10)* [1+ 8/3*(1,1)2] = 129,06 m

Vậy chiều dài giềng giữa Lgp= S = 130 m.

Theo mẫu lưới mành kết hợp chà cho hiệu quả sản xuất cao và đảm bảo độ an toàn khi bao vây đàn cá, do đó chiều dài rút gọn giềng giữa là 140 m. Vậy lựa chọn chiều dài giềng giữa cho vàng lưới tiêu chuẩn Lgp = 130  150 m.

* Chiều dài giềng miệng:

Dựa vào công thức (13) chọn fm/L = 0,5. Với L = 2(x+r)

Dựa vào công thức xác định chiều dài dây Parabol hai đầu ngang nhau tính chiều dài giềng miệng như sau:

S = 2(x+r)*(1+8/3*(f/L)2) = 2(10+10)(1+8/3*(0,5)2) = 66,4 m

Theo mẫu lưới của ngư dân của đội tàu 15 -< 24 m đang sử dụng đem hiệu quả sản xuất cao ở khu vực Đông Nam Bộ là chiều dài giềng miệng từ 60  70 m, vậy kết hợp giữa lý thuyết tính toán và mẫu lưới thực tế rất hợp lý. Như vậy dự án lựa chọn các thông số về chiều dài, chiều rộng để xây dựng tiêu chẩn như sau:

- Chiều dài giềng giữa:	Lgp = 130  150 m.

- Chiều dài giềng miệng:	Lm = 60  70 m.

b, Hệ số rút gọn:

Với hệ số rút gọn nhỏ sẽ làm cho mắt lưới bị thu nhỏ, dẫn đến độ mở ngang của lưới nhỏ, diện tích xúc cá của lưới giảm, sức cản tăng. Do đó cần sử dụng hệ số rút gọn lớn để tăng độ mở ngang và thao tác nhẹ hơn. Dựa vào mẫu lưới đem lại hiệu quả sản xuất cao nhất của đội tàu 15 -< 24 mở khu vực Đông Nam Bộ chon hệ số rút gọn như sau:

Hệ số rút gọn giềng giữa  U1 = 0,7.

Hệ số rút gọn giềng miệng U1 = 0,7.

c, Kích thước mắt lưới:

Đối tượng khai thác của nghề lưới mành kết hợp chà là các loài cá nổi như: cá nục, cá trích, bạc má, ngân, …

Dựa vào kết quả nghiên cứu của Nguyễn Viết Nghĩa (2020) và Trần Văn Cường (2020) xác định kích thước lần đầu sinh sản (Lm50) của một số loài cá nổi nhỏ ở khu vực biển miền Trung và Đông Nam Bộ, dựa vào công thức (14, 15) tính toán kích thước mắt lưới ở phần đụt lưới mành như bảng 17 sau:

Bảng 17: Xác định kích thước mắt lưới của lưới mành kết hợp chà

| STT | Tên loài | Lm50 (cm) | arê (mm) | ađụt lưới mành (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cá nục sồ | 14,9 | 17,58 | 12,30 |
| 2 | Cá trác ngắn | 16,4 | 19,35 | 13,54 |
| 3 | Cá bạc má | 17,9 | 21,12 | 14,78 |
| 4 | Cá ngân | 19 | 22,42 | 15,69 |
| 5 | Cá sòng gió | 20,6 | 24,31 | 17,01 |
| Trung bình |  |  |  | 14,66 |

Kết quả tính toán ở bảng 17 cho thấy: kích thước mắt lưới trung bình phần đụt lưới mành kết hợp chà là a = 14 mm, 2a = 28 mm. Tuy nhiên, đối tượng khai thác chiếm tỷ lệ cao nhất trong các mẻ lưới là cá nục sồ (Nguyễn Minh Quang, 2022) và theo Thông tư số 01/2022/TT-BNN&PTNT ngày 18/01/2022 có quy định kích thước mắt lưới mành ở phần đụt là 2a = 20 mm. Do đó, Dự án dựa vào đối tượng khai thác cá nục sồ là đối tượng khai thác chính của lưới mành kết hợp chà để lựa chọn kích thước mắt lưới phần đụt là a = 12 mm, 2a = 24 mm làm kích thước mắt lưới phần đụt tiêu chuẩn.

- Xác định kích thước mắt lưới phần thân tăng dần từ đụt lưới lên, kích thước mắt lưới phần thân được tính theo công thức (16) như sau:

2ađụt = 24 mm;

2athân5,4,3,2  = 24 + 0,2*24 = 28 mm;

2athân1 = 28 + 0,2*28 = 34 mm;

2achao = 50 mm.

d, Độ thô chỉ lưới:

Vật liệu dùng cho nghề lưới mành chủ yếu là sợi PA được dệt thành tấm. Phần lưới chao sợi PA có độ thô chỉ lưới lớn hơn. Ưu điểm của loại vật liệu này là sức bền lớn, trọng lượng bé, sợi mềm, sức chìm lớn hơn một số loại xơ sợi khác có cùng độ thô.

Qua mẫu lưới ngư dân sử dụng đánh bắt có hiệu quả cao và công thức tính toán (17, 18, 19, 20) cho thấy nên chọn vật liệu áo lưới là PA, đường kính chỉ lưới như sau:

dđụt = 0,5 - 0,6 mm, quy cánh chỉ lưới PA 210D/9 - 12;

dthân = 0,4 - 0,5 mm, quy cánh chỉ lưới PA 210D/6 - 9;

dchao = 0,6 - 0,65 mm, quy cánh chỉ lưới PA 210D/12 - 15; là phù hợp.

e, Độ thô dây và giềng:

Độ thô dây giềng giữa, giềng miệng:

Việc tính toán kiểm tra độ thô dây giềng trong lưới mành khá phức tạp và khó chính xác. Tuy nhiên, dựa trên lực đứt cho phép ở công thức [23] để xác định độ thô dây giềng như sau:

Chiều dài dây giềng giữa là Lgp = 150 m; chiều cao từ giềng miệng lên mặt nước h = 10 m; vận tốc thu lưới là V = 0,5 m/s; hệ số an toàn n = 3. Ta có:

Pđ = 0,5*150*10*(0,5)2*3 = 562 (kgf)

Tra bảng độ bền đứt các dây PA, PP, PE, PES se xoắn (TCVN 8393:2021, Tr 18) có được, đối với dây PA là Ф 6 mm; dây PP là Ф 7 - Ф 8 mm; dây PE là Ф 8 - Ф 9 mm.

Trong thực tế ngư dân đang sử dụng dây và giềng phổ biến là dây PE hoặc PP có độ thô như sau: Giềng giữa, giềng miệng: độ thô Ф 10  Ф 12 mm; Dây giật chốt, dây neo thả lưới: độ thô Ф 12  Ф 16 mm. Hiện nay hầu hết các mẫu lưới mành mới đều sử dụng dây PP, PE vì vật liệu này có độ bền tương đối cao và có rất nhiều trên thị trường. Do đó, tiêu chuẩn lựa chọn vật liệu dây là PP, PE, độ thô như sau:

Giềng giữa, giềng miệng: độ thô Ф 10  Ф 14 mm;

Dây kéo đầu lưới (dây giật chốt): độ thô Ф 10  Ф 14 mm;

Dây neo (có buộc cả đá dằn): độ thô Ф 12  Ф 16 mm.

f, Độ thô dây giềng rút:

Dựa vào công thức [22] để tính toán lực đứt, đường kính chỉ lưới d = 0,69 mm; kích thước cạnh mắt lưới a = 15 mm; chiều dài giềng miệng Lgc = 70 m; chiều cao từ giềng miệng lúc chưa dật chốt lên mặt nước h = 30 m; vận tốc thu dây giềng rút v = 3 (m/s); hệ số an toàn n = 5. Ta có: Pđ = 5*(0,0069/0,15)*70*30*3 = 1.449 (kgf)

Tra bảng, độ thô dây giềng rút vật liệu là dây PP và dây PE, có đường kính d = 12  16 mm.

g, Tính toán trang bị lực nổi và lực chìm của vàng lưới

Dựa vào mẫu lưới đạt hiểu quả sản xuất cao để tính toán trang bị lực nổi và lực chìm cho toàn bộ vàng lưới như sau:

Tổng lực nổi cả vàng lưới là 326 (KG), lực chìm của vàng lưới là 198 (KG). Theo nghiên cứu của Thái Văn Ngạn (2004) lực nổi của phao = (1,5  3) lần lực chìm của chì. Vậy lực nổi, lực chìm của vàng lưới Q = 1,64 q là phù hợp.

- Trang bị chì và vòng khuyên

Dựa vào mẫu lưới có hiệu quả kinh tế cao ta tính toán trang bị vòng khuyên cho mẫu lưới tiêu chuẩn như sau: Tổng lực chìm là p = 198 KG.

Chiều dài giềng miệng là 70 m trang bị 23 vòng khuyên, vật liệu là Inox, mỗi vòng có trọng lượng là 3 (kg/vòng), và trang bị thêm 4 viên đá dằn, có trọng lượng là 25 (kg/viên) là phù hợp.

- Trang bị phao

Trang bị cho vàng lưới tiêu chuẩn phao làm từ vật liệu loại FP có kích thước 220 mm x 70 mm x 50 mm, khối lượng quả phao gp = 200 g, có xuất nổi Pp = R/G = 6,11 (Tra bảng 17, TCVN 8393:2021).

Dựa vào công thức tính toán trang bị số lượng phao (24, 25, 26, 27) ta tính như sau:

Tổng lực nổi của phao Qp = 326 KG.

Tổng trọng lượng trang bị phao là:

Gp = 373/6,11 = 53 kg

Số lượng phao cần dùng là:

n = Gp/gp = 53/0,2 = 265 (quả phao).

### 3.4.1.3. Đề xuất thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà

Cơ sở đề xuất xây dựng TCVN - thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà dựa vào hiện trạng sử dụng đem lại hiệu quả sản xuất cao nhất ở mục 3.4.1.1 và dựa vào lý thuyết tính toán ở mục 3.4.1.2 được thể hiện ở bảng 18 sau:

Bảng 18: Lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp chà

| TT | Tên gọi | Tổng hợp tài liệu trong nước | Tính toán lý thuyết | Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn | Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài dây giềng giữa, m | 42,57 - 160 | 129,06 | 134,4 - 160 | 130 - 150 |
|  | - Vật liệu | PA | PA, PP, PE | PP, PE | PP, PE |
|  | - Đường kính, mm | 8 - 10 | 6 - 9 | 10 - 14 | 10 - 14 |
| 2 | Chiều dài dây giềng miệng, m | 32 - 60 | 66,4 | 60,5 - 72 | 60 - 70 |
|  | - Vật liệu | PA | PA, PP, PE | PP, PE | PP, PE |
|  | - Đường kính, mm | 8 - 10 | 6 - 9 | 10 - 14 | 10 - 14 |
| 3 | Kích thước mắt lưới |  |  |  |  |
|  | - Phần đụt, mm | 8 - 25 | 24 | 20 - 25 | 20 - 24 |
|  | - Phần thân, mm | 14 - 50 | 28 - 34 | 20 - 40 | 24 - 28 |
|  | - Phần chao, mm | 40 - 50 | 40 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
| 4 | Vật liệu áo lưới |  |  |  |  |
|  | - Phần đụt và phần thân | PA, PE sợi se | PA sợi se | PA, PE sợi se, PA sợi đơn | PA sợi se |
|  | - Chao phao và chao chì | PA, PE sợi se | PA sợi se | PA, PE sợi se | PA sợi se |
| 5 | Đường kính chỉ lưới |  |  |  |  |
|  | - Phần đụt, mm | 0,02 | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 |
|  | - Phần thân, mm |  | 0,4 - 0,5 | 0,4 - 0,5 | 0,4 - 0,5 |
|  | - Phần chao |  | 0,6 - 0,65 | 0,6 - 0,65 | 0,6 - 0,65 |
| 6 | Qui cánh chỉ lưới |  |  |  |  |
|  | - Phần đụt | PE | 210D/9 - 12 | 210D/12 | 210D/9 - 12 |
|  | - Phần thân | 210D/6 | 210D/6 - 9 | 210D/6 - 12 | 210D/6 - 9 |
|  | - Phần chao | 210D/9 | 210D/12 - 15 | 210D/12 | 210D/12 - 15 |
| 7 | Hệ số rút gọn |  |  |  |  |
|  | - Giềng giữa, U1 | 0,65 | 0,7 | 0,64 - 0,71 | 0,65 - 0,75 |
|  | - Giềng miệng, U1 | 0,71 | 0,7 | 0,65 - 0,75 | 0,65 - 0,75 |
| 8 | Dây kéo đầu lưới (dây giật chốt), mm | PE, Ф 10 | PP, Ф 10 - 12 | PP, Ф 10 - 14 | PP, Ф 10 - 14 |
| 9 | Dây neo (có buộc cả đá dằn), mm | PE, Ф 10 - 12 | PP, Ф 12 -16 | PP, Ф 12 -16 | PP, Ф 12 -16 |
| 10 | Dây giềng rút | ##### PE, Ф 12 | PP, Ф16 | PP, Ф 12 - 16 | PP, Ф 12 - 16 |
| 11 | Vòng khuyên | ##### Cu, D 110, d 12 | Inox, D 200, d 12 | Inox, D 200, d 12 | Inox, D 200, d 12 |
| 12 | Phao Cốc |  | PVC, Ф 300 | PVC, Ф 300 | PVC, Ф 300 |
| 13 | Phao con | PL, 80x40x20 | PL, 220x70x50 | PL, 220x70x50 | PL, 220x70x50 |
| 14 | Dây buộc điều chuyển chà | PE, Ф 10 - 12 | PP, PE, Ф 10 - 12 | PP, PE, Ф 10 - 12 | PP, PE, Ф 10 - 12 |
| 15 | Đá dằn (đá đỏi) | 30 cem, kg/cục | 25 cem, kg/cục | 25 cem, kg/cục | 25 cem, kg/cục |
| 16 | Chì | Pb, 250g/viên | - | - | - |
| 17 | Neo | 4, Fe, 25 kg/cái | 4, Fe, 25 -30 kg/cái | 4, Fe, 25 - 30 kg/cái | 4, Fe, 25 - 30 kg/cái |

## 3.4.2. Phân tích, lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng

3.4.2.1. Dựa vào hiệu quả sản xuất (năng suất khai thác CPUE, Doanh lợi, …)

a, Năng suất khai thác

Năng suất khai thác cho tàu làm nghề lưới mành được tính là sản lượng đánh bắt trung bình của tàu trong 01 ngày. Qua số liệu điều tra, khảo sát ta có năng suất khai thác của tàu làm nghề lưới mành được thể hiện chi tiết trong bảng 19 sau:

Bảng 19: Năng suất khai thác đội tàu lưới mành kết hợp ánh sáng

| Khu vực | Nhóm chiều dài (m) | Số mẫu khảo sát (mẫu) | Năng suất khai thác (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| Miền Trung | 12 -< 15 | 10 | 78,2 ± 24,8 |
|  | 15 -< 24 | 28 | 536,0 ± 85,9 |
| Đông Nam Bộ | 12 -< 15 | 10 | 458,1 ± 112,9 |
|  | 15 -< 24 | 21 | 572,7 ± 154,7 |

Năng suất khai thác trung bình của nghề lưới mành ở khu vực Đông Nam Bộ lớn hơn khu vực miền Trung. Năng suất khai thác của đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ đạt cao nhất là 572,7 kg/tàu/ngày; còn năng suất khai thác trung bình của đội tàu 12 -< 15 m ở khu vực miền Trung đạt thấp nhất là 78,2 kg/tàu/ngày.

b, Hiệu quả kinh tế

Hiệu quả kinh tế chuyến biển của nghề lưới mành kết hợp ánh sáng được thể hiện qua các chỉ số như doanh thu, chi phí và lợi nhuận chuyến biển trung bình trong một năm. Chi tiết được thể hiện trong bảng 20 sau:

Bảng 20: Hiệu quả kinh tế đội tàu lưới mành kết hợp ánh sáng

| TT | Khu vực | Nhóm chiều dài tàu (m) | Doanh Thu (tr.đ/năm) | Chi phí (tr.đ/năm) | Lợi Nhuận (tr.đ/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miền Trung | 12 -< 15 (n = 10) | 1.239,6 ± 203,2 | 872,9 ± 105,0 | 366,7 ± 101,4 |
|  |  | 15 -< 24 (n = 28) | 2.623,7 ± 373,1 | 1.950,4 ±320,7 | 673,2 ± 110,5 |
| 2 | Đông Nam Bộ | 12 -< 15 (n = 10) | 2.228,1 ± 757,2 | 1.788,8 ± 547,5 | 439,3 ± 270,0 |
|  |  | 15 -< 24 (n = 21) | 2.525,8 ± 1.044,2 | 1.860,8 ± 652,5 | 665,0 ± 430,4 |

Nhìn vào bảng 20 trên cho thấy: Lợi nhuận trung bình của các đội tàu ở khu vực Đông Nam Bộ lớn hơn Miền Trung.

c, Doanh lợi

Doanh lợi nghề lưới mành kết hợp ánh sáng được thể hiện chi tiết trong bảng 21 sau:

Bảng 21: Doanh lợi nghề lưới mành kết hợp ánh sáng

| Khu vực | Nhóm chiều dài tàu (m) | DL1 (%) | DL2 (%) | DL3 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miền Trung | 12 -< 15 (n = 10) | 41,5 ± 5,6 | 60,9 ± 10,0 | 29,2 ± 2,6 |
|  | 15 -< 24 (n = 28) | 27,8 ± 1,2 | 51,0 ± 19,5 | 21,7 ± 0,7 |
| Đông Nam Bộ | 12 -< 15 (n = 10) | 23,9 ± 10,9 | 34,4 ± 23,5 | 18,7 ± 7,7 |
|  | 15 -< 24 (n = 21) | 33,4 ± 16,2 | 76,4 ± 72,4 | 24,7 ± 9,2 |

Nhìn vào bảng 21 ta thấy: Doanh lợi trung bình của đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ là lớn nhất, đội tàu 12 -< 15 m ở khu vực Đông Nam Bộ có doanh lợi trung bình đạt thấp nhất.

Dựa vào các yếu tố chỉ tiêu về hiệu quả sản suất như năng suất khai thác, lợi nhuận và đoanh lợi của đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ đạt hiệu quả sản xuất cao nhất. 	Dự án lựa chọn mẫu lưới mành kết hợp với ánh sáng ở khu vực Đông Nam bộ làm mẫu lưới xây dựng tiêu chuẩn.

3.4.2.2. Dựa vào tính toán lý thuyết (cấu tạo lưới, tính chọn lọc, …)

a, Chiều dài giềng giữa, giềng miệng.

* Chiều dài giềng giữa:

- Theo tác giả Gunzo Kawamura (1983), đã nghiên cứu tập tính của cá (cá mòi và cá cơm) trong vùng chiếu sáng đã nhận định rằng (Kawamura G và Shimowada T, 1983): Phạm vi hoạt động của cá mòi cách nguồn sáng từ 22  28 m theo phương ngang và 15  20 m độ sâu. Còn cá cơm có phạm vi hoạt động từ 26  36 m theo phương ngang và từ 18  36 m độ sâu. Vậy chọn bán kính đàn cá tập trung quanh ánh sáng r = 15 m.

- Cự ly cá phát hiện ra lưới trong nước khi cá tập trung xung quanh nguồn sáng chưa có tài liệu công bố. Vậy lưa chọn phương ngang đàn cá tập trung là x = 15 m.

- Tốc độ chạy trốn của đàn cá: vc = 1m/s. Tốc độ thu dây kéo đầu lưới (dây giật chốt): vr = 0,5m/s. Giá trị thời gian (h) được xác định dựa vào thực tế đánh bắt, ta biết được tốc độ thu dây giềng vr = 0,5m/s. Thời gian từ lúc giềng giữa ở phần tùng nổi đến lúc giềng miệng nổi lên mặt nước thực tế thường rất ngắn t = 20(s). Do đó h = vr * t = 20 * 0,5 = 10 m.

Qua các thông số đã tính và đã chọn trên ta thay vào công thức (11) ta có:

Dựa vào công thức tính toán (12) ta có:

S = L*[1 + 8/3*(f/L)2] = 2(x + r)*[1 + 8/3*(f/L)2] = 2*30* 3,16 = 189,6 m

Kết quả tính toán chiều dài giềng giữa Lgp= S = 189,6 m. Theo mẫu lưới mành ngư dân đang sử dụng có hiệu quả kinh tế cao ở khu vực Đông Nam Bộ cho thấy: chiều dài rút gọn dây giềng giữa là 170 - 180 m rất gần với giá trị tính toán. Vậy để đảm bảo an toàn vàng lưới vây trọn đàn cá, dự án chọn chiều dài dây giềng giữa Lgp = 190 m.

* Chiều dài giềng miệng:

Theo tác giả Nguyễn Văn Động (1995) để xác định chiều dài giềng miệng thì dựa vào công thức (13) fm = (0,3 - 0,5)L, vậy chọn fm/L = 0,5; với L = 2(x+r)

Dựa vào công thức (12) xác định chiều dài dây Parabol hai đầu ngang nhau tính chiều dài giềng miệng như sau:

S = 2(x+r)*(1+8/3*(f/L)2) = 2(15+15)(1+8/3*(0,5)2) = 99,6 m

Các mẫu lưới mành kết hợp ánh sáng của ngư dân khu vực Đông Nam Bộ đem lại hiệu quả sản xuất cao đang sử dụng trang bị chiều dài giềng miệng từ 100  110 m, và kích thước này rất phù hợp với kết quả tính toán.

Kết hợp giữa lý thuyết tính toán với kết quả khảo sát mẫu lưới có hiệu quả sản xuất cao lựa chọn chiều dài giềng giữa và giềng miệng phù hợp nhất là mẫu lưới của đội tàu 15 -< 24 m ở khu vực Đông Nam Bộ để xây dựng tiêu chuẩn. Như vậy chọn các thông số về chiều dài giềng giữa, chiều dài giềng miệng như sau:

- Chiều dài giềng giữa:	Lgp = 180  200 m.

- Chiều dài giềng miệng: 	Lgc= 90  100 m.

b, Hệ số rút gọn:

Với hệ số rút gọn nhỏ sẽ làm cho mắt lưới bị thu nhỏ, dẫn đến độ mở ngang của lưới nhỏ, diện tích xúc cá của lưới giảm, sức cản tăng. Do đó cần sử dụng hệ số rút gọn lớn để tăng độ mở ngang và thao tác nhẹ hơn. Dựa vào kết quả khảo sát các mẫu lưới đem lại hiệu quả sản xuất cao nhất xác định được hệ số rút gọn như sau:

Hệ số rút gọn giềng giữa: U1 = 0,7.

Hệ số rút gọn giềng miệng: U1 = 0,7.

c, Kích thước mắt lưới:

Thực tế lưới mành kết hợp ánh sáng đánh bắt nhiều loại đối tượng có kích thước khác nhau. Dựa vào kết quả nghiên cứu của Nguyễn Viết Nghĩa (2020) và Trần Văn Cường (2020) xác định kích thước lần đầu sinh sản (Lm50) của một số đối tượng chính khai thác bằng nghề lưới mành kết hợp ánh sáng ở khu vực biển miền Trung và Đông Nam Bộ, tính toán kích thước mắt lưới ở phần đụt lưới mành theo công thức (14, 15) thể hiện bảng 22 sau:

Bảng 22: Xác định kích thước mắt lưới lưới mành kết hợp ánh sáng

| STT | Tên loài | Lm50 (cm) | arê (mm) | ađ lưới mành (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cá trích | 12,5 | 14,75 | 10,32 |
| 2 | Cá chỉ vàng | 9,6 | 11,32 | 7,93 |
| 3 | Mực ống Trung Hoa | 16,3 | 19,23 | 13,46 |
| 4 | Mực ống Ấn Độ | 8,5 | 10,03 | 7,02 |
| Trung bình |  |  |  | 9,68 |

Kết quả tính toán dựa vào kích thước khai thác cho phép của một số loài khai thác chính ở bảng 22 cho thấy kích thước mắt lưới ở phần đụt trung bình a = 9,68 mm. Để đảm bảo lưới thoát nước tốt, giảm lực cản và bảo vệ nguồn lợi (theo Thông tư số 01/2022/TT-BNN&PTNT ngày 18/01/2022) nên chọn:

- Phần đụt lưới mành khai thác: a = 10 mm; 2a = 20 mm.

- Phần thân lưới tăng dần từ đụt lưới lên phần chao theo công thức (16):

2ađụt = 20 mm;

2athân 3 = 20 mm;

2athân 2 = 20 + 0,2*20 = 24 mm;

2athân 1 = 24 + 0,2*24 = 28 mm;

2achao = 30 mm.

d, Độ thô chỉ lưới:

Vật liệu dùng cho nghề lưới mành chủ yếu là sợi PA được dệt thành tấm. Phần lưới chao được đan bằng sợi PE. Ưu điểm của loại vật liệu này là sức bền lớn, trọng lượng bé, sợi mềm, sức chìm lớn hơn một số loại xơ sợi khác có cùng độ thô.

Dựa vào công thức tính toán đường kính chỉ lưới (17, 18, 19, 20) và mẫu lưới thực tế ngư dân đem lại hiệu quả sản xuất cao nên chọn vật liệu áo lưới là PA, lưới chao là PE có các đừng kính chỉ lưới như sau:

dđụt = 0,5 - 0,6 mm, quy cánh chỉ lưới 210D/9 - 12;

dthân = 0,4 - 0,5 mm, quy cánh chỉ lưới 210D/6 - 9;

dchao = 1,27 - 1,39 mm, quy cánh chỉ lưới PE 380D/15 - 18.

e, Độ thô dây và giềng:

Việc tính toán kiểm tra độ thô dây và giềng, dây kéo trong lưới mành khá phức tạp và khó chính xác. Tuy nhiên, dựa trên lực đứt cho phép ở công thức (23) để xác định độ thô dây giềng như sau:

Chiều dài dây giềng giữa là Lgp = 200 m; chiều cao từ giềng miệng lên mặt nước h = 10 m; vận tốc thu lưới là V = 0,5 m/s; hệ số an toàn n = 3. Ta có:

Pđ = 0,5*200*10*(0,5)2*3 = 750 (kgf)

Tra bảng độ bền đứt các dây PA, PP, PE, PES se xoắn (TCVN 8393:2021, Tr 18) có được, đối với dây PA là Ф 6 mm; dây PP là Ф 7  8 mm; dây PE là Ф 8  9 mm.

Trong thực tế ngư dân đang sử dụng dây và giềng phổ biến là dây PA, PE hoặc PP có độ thô như sau: Giềng giữa, giềng miệng: độ thô Ф 10 mm; Dây kéo đầu lưới (dây giật chốt), dây neo: độ thô Ф 12 mm; Dây kéo giữa: độ thô Ф 10  12 mm.

Hiện nay hầu hết các mẫu lưới mành kết hợp ánh sáng đều sử dụng dây PP, PE vì vật liệu này có độ bền tương đối cao và có rất nhiều trên thị trường. Do đó, tiêu chuẩn lựa chọn vật liệu là PP, PE, có độ thô như sau:

Giềng giữa, giềng miệng: độ thô Ф 10  14 mm;

Dây giật chốt (dây kéo lưới), dây neo thả lưới: độ thô Ф 10  14 mm;

Dây neo (có buộc đá dằn): độ thô Ф 10  14 mm.

f, Độ thô dây giềng rút:

Dựa vào công thức [22] để tính toán lực đứt, đường kính chỉ lưới d = 0,69 mm; kích thước cạnh mắt lưới a = 15 mm; chiều dài giềng miệng Lgc = 100 m; chiều cao từ giềng miệng lúc chưa dật chốt lên mặt nước h = 30 m; vận tốc thu dây giềng rút v = 3 (m/s); hệ số an toàn n = 5. Ta có: Pđ = 5*(0,0069/0,15)*100*30*3 = 2.070 (kgf)

Tra bảng, độ thô dây giềng rút vật liệu là dây PP và dây PE, có đường kính d = 12  16 mm.

g, Tính toán trang bị lực nổi và lực chìm của vàng lưới

Dựa vào mẫu lưới mành kết hợp ánh sáng đạt hiểu quả sản xuất cao để tính toán trang bị lực nổi và lực chìm cho toàn bộ vàng lưới như sau:

Tổng lực nổi (Q) cả vàng lưới là 353 (KG), lực chìm (q) của vàng lưới là 235 (KG). Theo nghiên cứu của Thái Văn Ngạn (2004) lực nổi của phao = (1,5  3) lần lực chìm của chì. Vậy lực nổi, lực chìm của vàng lưới mẫu Q = 1,5 q là phù hợp.

- Trang bị chì và đá dằn

Dựa vào mẫu lưới có hiệu quả sản xuất cao và công thức (23) tính toán trang bị vòng khuyên cho mẫu lưới tiêu chuẩn như sau:

Chiều dài giềng miệng là 100 m trang bị 35 vòng khuyên (3 kg/vòng), vật liệu là Inox và trang bị thêm 4 viên đá dằn, có trọng lượng là 25 (kg/viên) là phù hợp.

- Trang bị phao

Trang bị cho vàng lưới tiêu chuẩn phao làm từ vật liệu loại FP có kích thước 220 mm x 70 mm x 50 mm, trọng lượng 200 g/quả phao, có xuất nổi Pp = R/G = 6,11 (Tra bảng 7; TCVN 8393:2021).

Theo công thức tính toán trang bị phao (24, 25, 26, 27) ta có như sau: Qp = 353 (KG)

Tổng trọng lượng trang bị phao

Gp = 353/6,11 = 58

Số lượng phao cần trang bị là:

n = Gp/gp = 58/0,2 = 290 (quả phao).

### 3.4.2.3. Đề xuất thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng

Cơ sở đề xuất xây dựng TCVN - thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng dựa vào hiện trạng sử dụng lưới mành đem lại hiêu quả sản xuất cao nhất ở mục 3.4.2.1 và dựa vào lý thuyết tính toán ở mục 3.4.2.2 được thể hiện ở bảng 23 sau:

Bảng 23: Lựa chọn thông số kích thước cơ bản lưới mành kết hợp ánh sáng

| TT | Tên gọi | Tổng hợp tài liệu trong nước | Tính toán lý thuyết | Mẫu lưới tham khảo xây dựng tiêu chuẩn | Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài dây giềng giữa, m | 52 - 207 | 189, 6 | 180 - 228 | 180 - 200 |
|  | - Vật liệu | PP, PE | PA, PP, PE | PP, PE | PP, PE |
|  | - Đường kính, mm | 8 - 10 | 6 - 9 | 10 - 14 | 10 - 14 |
| 2 | Chiều dài dây giềng miệng, m | 32 - 100 | 99,6 | 90 - 96 | 90 - 100 |
|  | - Vật liệu | PP, PE | PA, PP, PE | PP, PE | PP, PE |
|  | - Đường kính, mm | 8 - 10 | 6 - 9 | 10 - 14 | 10 - 14 |
| 3 | Kích thước mắt lưới |  |  |  |  |
|  | - Phần đụt, mm | 10 - 25 | 20 | 20 - 22 | 20 - 22 |
|  | - Phần thân, mm | 14 - 50 | 20 - 28 | 20 - 30 | 20 - 28 |
|  | - Phần chao, mm | 40 - 50 | 30 - 40 | 30 - 40 | 30 - 40 |
| 4 | Vật liệu áo lưới |  |  |  |  |
|  | - Phần đụt và phần thân | PA, PE sợi se | PA sợi se | PA, PE sợi se, PA sợi đơn | PA sợi se |
|  | - Chao phao và chao chì | PA, PE sợi se | PE sợi se | PA, PE sợi se | PA sợi se |
| 5 | Đường kính chỉ lưới |  |  |  |  |
|  | - Phần đụt, mm | 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 |
|  | - Phần thân, mm | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,5 | 0,4 - 0,5 | 0,4 - 0,5 |
|  | - Phần chao | 0,6 - 0,65 | 1,27 - 1,39 | 1,27 - 1,39 | 1,27 - 1,39 |
| 6 | Qui cánh chỉ lưới |  |  |  |  |
|  | - Phần đụt | 210D/9 - 12 | 210D/9 - 12 | 210D/12 | 210D/9 - 12 |
|  | - Phần thân | 210D/6 - 9 | 210D/6 - 9 | 210D/6 - 12 | 210D/6 - 9 |
|  | - Phần chao | 380D/9, 210D/9 | 380D/15 - 18 | 380D/15 - 18 | 380D/15 - 18 |
| 7 | Hệ số rút gọn |  |  |  |  |
|  | - Giềng giữa, U1 | 0,65 | 0,7 | 0,6 - 0,75 | 0,65 - 0,75 |
|  | - Giềng miệng, U1 | 0,71 | 0,7 | 0,65 - 0,75 | 0,65 - 0,75 |
| 8 | Dây kéo đầu lưới (dây giật chốt), mm | PE, Ф 10 | PP, Ф 12 - 16 | PP, Ф 10 - 14 | PP, Ф 10 - 14 |
| 9 | Dây neo (có buộc đá dằn), mm | PE, Ф 10 - 12 | PP, Ф 12 -16 | PP, Ф 12 -16 | PP, Ф 10 -14 |
| 10 | Dây giềng rút, mm | ##### PE, Ф 12 | PP, Ф 14 - 16 | PP, Ф 12 - 16 | PP, Ф 12 - 16 |
| 11 | Vòng khuyên | ##### Cu, D 110, d 12 | Inox, D 200, d 12 | Inox, D 200, d 12 | Inox, D 200, d 12 |
| 12 | Phao Cốc |  | PVC, Ф 300 | PVC, Ф 300 | PVC, Ф 300 |
| 13 | Phao con | PL, 100x40x20 | PL, 220x70x50 | PL, 220x70x50 | PL, 220x70x50 |
| 14 | Dây buộc xuồng đèn/chà | PE, Ф 10 - 12 | PP, PE, Ф 10 - 12 | PP, PE, Ф 10 - 12 | PP, PE, Ф 10 - 12 |
| 15 | Đá dằn (đá đỏi) | 30 cem, kg/cục | 25 cem, kg/cục | 25 cem, kg/cục | 25 cem, kg/cục |
| 16 | Chì | Pb, 500g/viên | - | - | - |
| 17 | Neo | 4, Fe, 25 kg/cái | 4, Fe, 25 -30 kg/cái | 4, Fe, 25 - 30 kg/cái | 4, Fe, 25 - 30 kg/cái |

## 3.5.  Bố cục, nội dung các phần chính của TCVN (theo số thứ tự trong Dự thảo TCVN)

### 3.5.1.  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định thông số kích thước cơ bản lưới mành khai thác các đối tượng chính, gồm: cá trích, nục, bạc má, ngân, chỉ vàng, ... ở vùng biển Việt Nam.

### 3.5.2.  Tài liệu viện dẫn

- Viện dẫn các tài liệu TCVN về xây dựng tiêu chuẩn.

- Viện dẫn các TCVN liên quan đến thông số kích thước cơ bản lưới mành.

### 3.5.3.  Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

- Định nghĩa về lưới mành.

- Ký hiệu, đơn vị và thuật ngữ viết tắt trong tiêu chuẩn.

### 3.5.4.  Thông số kích thước cơ bản

3.5.4.1. Cấu tạo tổng thể lưới mành

Cấu tạo vàng lưới mành có dạng hình thang, miệng lưới là đáy lớn được buộc vòng khuyên tạo sức chìm, dây giềng miệng có thể dài hơn 100 m. Đáy nhỏ được chập tạo thành túi lưới. Trên hai cạnh bên có lắp phao. Đối tượng khai thác chính là cá nổi nhỏ, tập trung quanh chà (ban ngày) và quanh ánh sáng (ban đêm). Lưới được thả dưới dòng chảy và sát chà/ánh sáng rồi được nâng lên mặt nước bằng hệ thống phao.

CHÚ DẪN: 1  Áo lưới; 2  Đụt lưới; 3  Giềng giữa; 4  Phao; 5  Phao cốc; 6  Giềng miệng; 7  Vòng khuyên; 8  Đá dằn; 9  Dây giềng rút; 10 Dây kéo đầu lưới; 11 Tàu; 12 Thuyền thúng; 13 Hệ thống dây neo và neo.

Hình 29: Cấu tạo tổng thể lưới mành

3.5.4.2. Thông số áo lưới mành kết hợp chà

Thông số áo lưới mành kết hợp chà khai thác các đối tượng là cá nục, cá ngân, bạc má, … của đội tàu 15 -< 24 m được làm tiêu chuẩn như  bảng 24 sau:

Bảng 24: Thông số cơ bản áo lưới mành kết hợp chà

| Tên gọi | Thông số kích thước cơ bản |
| --- | --- |
| 1. Chiều dài dây giềng giữa, m | Từ 130 đến 150 |
| - Vật liệu | PP, PE |
| - Đường kính, mm | Từ 10 đến 14 |
| 2. Chiều dài dây giềng miệng, m | Từ 60 đến 70 |
| - Vật liệu | PP, PE |
| - Đường kính, mm | Từ 10 đến 14 |
| 3. Kích thước mắt lưới |  |
| - Phần đụt, mm | Từ 20 đến 24 |
| - Phần thân, mm | Từ 24 đến 28 |
| - Phần chao, mm | Từ 30 đến 50 |
| 4. Vật liệu áo lưới |  |
| - Phần đụt và phần thân | PA hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương |
| - Chao phao và chao chì | PE hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương |
| 5. Đường kính chỉ lưới |  |
| - Phần đụt, mm | Từ 0,5 đến 0,6 |
| - Phần thân, mm | Từ 0,4 đến 0,5 |
| - Phần chao | Từ 0,6 đến 0,65 |
| 6. Quy cánh chỉ lưới |  |
| - Phần đụt | Từ 210D/9 đến 210D/12 |
| - Phần thân | Từ 210D/6 đến 210D/9 |
| - Phần chao | Từ 210D/12 đến 210D/15 |
| 7. Hệ số rút gọn |  |
| - Giềng giữa, U1 | Từ 0,65 đến 0,75 |
| - Giềng miệng, U1 | Từ 0,65 đến 0,75 |

* Phụ tùng kèm theo

Thông số phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp chà được quy định trong Bảng 25.

Bảng 25: Phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp chà

| Tên gọi | Thông số kích thước cơ bản |
| --- | --- |
| 1. Dây kéo đầu lưới (dây dật chốt), đồng thời là dây neo, m | Từ 150 đến 200 |
| - Vật liệu | PP, PE |
| - Đường kính, mm | Từ 10 đến 12 |
| 2. Dây giềng rút, m | Từ 200 đến 400 |
| - Vật liệu | PP, PE |
| - Đường kính, mm | Từ 12 đến 16 |
| 3. Dây liên kết vòng khuyên với giềng miệng |  |
| - Vật liệu | PP, PE |
| - Đường kính, mm | Từ 4 đến 6 |
| 4. Phao |  |
| - Tổng số phao, cái | Từ 245 đến 265 |
| - Khoảng cách giữa các phao, mm | Từ 310 đến 450 |
| 5. Phao cốc |  |
| - Tổng số phao, cái | Từ 3 đến 6 |
| - Khoảng cách giữa các phao, m | Từ 30 đến 40 |
| 6. Vòng khuyên |  |
| - Tổng số vòng khuyên, cái | Từ 20 đến 30 |
| - Khoảng cách vòng khuyên, m | Từ 2,5 đến 3,5 |
| - Khối lượng một vòng khuyên, kg | Từ 2 đến 3 |
| 7. Đá dằn |  |
| - Tổng số đá dằn, cục | Từ 4 đến 6 |
| - Khối lượng một cục đá dằn, kg | Từ 20 đến 30 |
| 8. Neo |  |
| - Tổng số neo, cái | Từ 2 đến 4 |
| - Khối lượng một neo, kg | Từ 30 đến 50 |

* Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp chà

Hình 30: Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp chà

3.5.4.3 Thông số áo lưới mành kết hợp ánh sáng

Thông số áo lưới mành kết hợp ánh sáng khai thác các đối tượng là cá nục, cá ngân, bạc má, mực ống… của đội tàu 15 -< 24 m được làm tiêu chuẩn ở bảng 26 sau:

Bảng 26: Thông số áo lưới mành kết hợp ánh sáng

| Tên gọi | Thông số kích thước cơ bản |
| --- | --- |
| 1. Chiều dài dây giềng giữa, m | Từ 180 đến 200 |
| - Vật liệu | PP, PE |
| - Đường kính, mm | Từ 10 đến 14 |
| 2. Chiều dài dây giềng miệng, m | Từ 90 đến 100 |
| - Vật liệu | PP, PE |
| - Đường kính, mm | Từ 10 đến 14 |
| 3. Kích thước mắt lưới |  |
| - Phần đụt, mm | Từ 20 đến 22 |
| - Phần thân, mm | Từ 20 đến 28 |
| - Phần chao, mm | Từ 30 đến 40 |
| 4. Vật liệu áo lưới |  |
| - Phần đụt và phần thân | PA hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương |
| - Chao phao và chao chì | PE hoặc vật liệu có đường kính và độ bền tương đương |
| 5. Đường kính chỉ lưới |  |
| - Phần đụt, mm | Từ 0,5 đến 0,6 |
| - Phần thân, mm | Từ 0,4 đến 0,5 |
| - Phần chao | Từ 1,27 đến 1,39 |
| 6. Quy cánh chỉ lưới |  |
| - Phần đụt | Từ 210D/9 đến 210D/12 |
| - Phần thân | Từ 210D/6 đến 210D/9 |
| - Phần chao phao | Từ 380D/15 đến 380D/18 |
| - Phần chao chì |  |
| 7. Hệ số rút gọn |  |
| - Giềng giữa, U1 | Từ 0,65 đến 0,75 |
| - Giềng miệng, U1 | Từ 0,65 đến 0,75 |

*   Phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp ánh sáng

Thông số phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp ánh sáng được quy định trong bảng 27.

Bảng 27: Phụ tùng kèm theo lưới mành kết hợp ánh sáng

| Tên gọi | Thông số kích thước cơ bản |
| --- | --- |
| 1. Dây kéo đầu lưới (dây dật chốt) và dây neo, m | Từ 200 đến 300 |
| - Vật liệu | PP, PE |
| - Đường kính, mm | Từ 10 đến 12 |
| 2. Dây giềng rút, m | Từ 200 đến 400 |
| - Vật liệu | PP, PE |
| - Đường kính, mm | Từ 12 đến 16 |
| 3. Dây liên kết vòng khuyên với giềng miệng |  |
| - Vật liệu | PP, PE |
| - Đường kính, mm | Từ 4 đến 6 |
| 4. Phao |  |
| - Tổng số phao, cái | Từ 290 đến 310 |
| - Khoảng cách giữa các phao, mm | Từ 310 đến 450 |
| 5. Phao cốc |  |
| - Tổng số phao, cái | Từ 3 đến 6 |
| - Khoảng cách giữa các phao, m | Từ 40 đến 60 |
| 6. Vòng khuyên |  |
| - Tổng số vòng khuyên, cái | Từ 30 đến 40 |
| - Khoảng cách vòng khuyên, m | Từ 2,5 đến 3,5 |
| - Khối lượng một vòng khuyên, kg | Từ 2 đến 3 |
| 7. Đá dằn |  |
| - Tổng số đá dằn, cục | Từ 4 đến 6 |
| - Khối lượng một cục đá dằn, kg | Từ 20 đến 30 |
| 8. Neo |  |
| - Tổng số neo, cái | Từ 2 đến 4 |
| - Khối lượng một neo, kg | Từ 30 đến 50 |

* Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp ánh sáng

Hình 31: Bản vẽ khai triển vàng lưới mành kết hợp ánh sáng

### 3.5.5 Các phụ lục ...: Hiệu lực của Phụ lục là tham khảo, không quy định bắt buộc.

## 3.6. Giải thích những quy định trong tiêu chuẩn (theo số thứ tự trong Dự thảo TCVN)

### 3.6.1. Phạm vi áp dụng

| Điều khoản | Mức/nội dung | Tham khảo/trích nguồn |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi áp dụng | Tiêu chuẩn này xây dựng thông số kích thước cơ bản của lưới mành kết hợp chà và lưới mành kết hợp ánh sáng | 1) Điều 42, điều 43: Nghị định số: 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019. 2) Mục 3.4 (báo cáo này). 3) Mục 3.5 (báo cáo này). |

### 3.6.2. Tài liệu viện dẫn

| Điều khoản | Mức/nội dung | Tham khảo/trích nguồn |
| --- | --- | --- |
| Tài liệu viện dẫn | Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn TCVN và trình bày TCVN. | 1) TCVN 1-1:2015. 2) TCVN 1-2:2008. |

### 3.6.3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

| Điều khoản | Mức/nội dung | Tham khảo/trích nguồn |
| --- | --- | --- |
| Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt |  |  |

### 3.6.4. Dự thảo TCVN - Lưới mành - Thông số kích thước cơ bản

| Điều khoản | Mức/nội dung | Tham khảo/Trích nguồn |
| --- | --- | --- |
| Điều 1 | Đối tượng và phạm vi áp dụng |  |
| Điều 2 | Thuật ngữ và định nghĩa |  |
| Điều 3 | Thông số kích thước cơ bản |  |

## 3.7. Tính ưu việt và những điểm cần chú ý đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân góp ý dự thảo

### 3.7.1. Tính ưu việt đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý Dự thảo

3.7.1.1. Đối với các cơ quan, tổ chức góp ý Dự thảo

Ban kỹ thuật gửi bản Dự thảo và thuyết minh đến các cơ quan, tổ chức chuyên ngành để lấy ý kiến góp ý Dự thảo gồm:

- Vụ Khai thác Thủy sản - Tổng cục thủy sản: Là cơ quan quản lý về lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trên phạm vi toàn quốc.

- Trung tâm thông tin thủy sản: là cơ quan thông tin về hoạt động thủy sản trên phạm vi toàn quốc.

- Trung tâm khuyến nông quốc gia: Là cơ quan chuyển giao, áp dụng bản tiêu chuẩn này cho ngư dân làm nghề khai thác thủy sản trên toàn quốc.

- Viện Khoa học Công nghệ Khai thác Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang: là viện chuyên đào tạo về chuyên ngành khai thác thủy sản.

- Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và thủy sản: Là trường có chuyên đào tạo về chuyên ngành lĩnh vực thủy sản.

- Chi cục thủy sản các tỉnh/thành phố của tỉnh/thành là các cơ quan quản lý các hoạt động khai thác thủy sản tại địa phương có nghề lưới mành.

3.7.1.2. Đối với các cá nhân góp ý Dự thảo:

Ban kỹ thuật gửi bản Dự thảo và thuyết minh đến các cá nhân đã hoặc đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý chuyên ngành, các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thủy sản để lấy ý kiến góp ý Dự thảo.

### 3.7.2. Những điểm cần chú ý đối với tổ chức, cá nhân góp ý Dự thảo

3.7.2.1. Hình thức và bố cục

- Hình thức trình bày tiêu chuẩn có đúng theo quy định của TCVN 1-2: 2008 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Qui định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.

- Bố cục tiêu chuẩn phù hợp và đảm bảo tính thống nhất.

3.7.2.2. Nội dung dự thảo

Thông số kích thước cơ bản lưới mành của tiêu chuẩn phù hợp với các quy định của Ngành.

3.7.2.3. Thời gian lấy ý kiến, nghiệm thu cấp Viện, Tổng cục Thủy sản

- Thời gian hội nghị chuyên đề, lấy ý kiến góp ý: từ 03/2023 - 07/2023.

- Thời gian xin ý kiến trên cổng thông tin điện tử: từ 05/2023 - 07/2023.

- Thời gian nghiệm thu cấp Viện, Tổng cục Thủy sản: Từ 07/2023 - 08/2023

# 4.  MỐI LIÊN QUAN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN

## 4.1. Đối với tiêu chuẩn trong nước

| TCVN 1-1:2015 | Xây dựng tiêu chuẩn - phần 1: Qui trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện |
| --- | --- |
| TCVN 1-2:2008 | Xây dựng tiêu chuẩn - phần 2: Qui định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia |

## 4.2.  Đối với văn bản lĩnh vực khai thác thủy sản

| Số hiệu văn bản | Mức/nội dung | Tham khảo |
| --- | --- | --- |
| Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017. | Điều 11, khoản 2. “Sử dụng các loại ngư cụ, phương tiện khai thác thủy sản có kích cỡ phù hợp với các loài thủy sản được phép khai thác” | Phù hợp. |
| Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản | Điều 43. Quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản trong vùng biển Việt Nam | Phù hợp. |
| Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản | Phụ lục 2. Quy định kích thước mắt lưới nhỏ nhất tại bộ phận tập trung cá của các ngư cụ khai thác thủy sản biển. | Phù hợp, không vi phạm kích thước mắt lưới cho phép sử dụng. |

# 5. CÁC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ TIÊU CHUẨN CÓ LIÊN QUAN VỚI DỰ THẢO

# 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 6.1. Kết luận

Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật thuật quốc gia về ‘‘TCVN – Lưới mành - Thông số kích thước cơ bản’’ đã được biên soạn theo đúng quy định.

## 6.2. Kiến nghị

Đề nghị các chuyên gia về lĩnh vực khai thác thủy sản, các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo đóng góp ý kiến để hoàn thiện tiêu chuẩn quốc gia về nghề lưới mành.

PHỤ LỤC

1. Trang bị lưới mành kết hợp chà mẫu để xây dựng TCVN

Bảng A.1: Trang bị tổng thể vàng lưới

| TT | Tên thông số | Thông số cơ bản | Đường kính (d, mm) | Khối lượng (kg) | Lực nổi/lực chìm (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưới đụt | PA 210D/12, 2a = 25 mm | 0,6 | 8,39 | 1,09+ |
| 2 | Lưới thân 1 | PA 210D/6, 2a = 30 mm | 0,4 | 302,18 | 39,28+ |
| 3 | Lưới thân 2 | PA 210D/9, 2a = 30 mm | 0,5 | 95,41 | 12,40+ |
| 4 | Lưới thân 3 | PA 210D/9, 2a = 30 mm | 0,5 | 127,21 | 16,53+ |
| 5 | Lưới thân 4 | PA 210D/9, 2a = 30 mm | 0,5 | 12,59 | 1,63+ |
| 6 | Lưới chao giềng giữa | PA 210D/12, 2a = 35 mm | 0,6 | 3,10 | 0,40+ |
| 7 | Lưới chao giềng miệng | PA 210D/15, 2a = 35 mm | 0,65 | 4,55 | 0,59+ |
| 8 | Dây giềng giữa | PP, 2x140 m | 12 | 20,80 | 2,08- |
| 9 | Dây giềng miệng | PP, 2x65 m | 10 | 8,55 | 0,85- |
| 10 | Dây giềng rút | PP, 200 m | 16 | 34,50 | 3,45- |
| 11 | Vòng khuyên | 30 vòng, 3kg/v, D200 mm; | d = 18 mm | 90,00 | 78,30+ |
| 11 | Đá dằn | 4 cục, 25kg/cục |  | 100,00 | 67,00+ |
| 12 | Dây buộc vòng khuyên | PP, 30x0,6 m | 4 | 0,08 | 0,01- |
| 13 | Phao mút xốp | 260, FP, 220x70x50 mm |  | 52,00 | 364,00- |
| 14 | Phao tròn | 3, PL, Ф 200 mm |  | 3,00 | 2,40- |
| 15 | Neo | 2, Fe, 25 kg/cái |  | 50,00 | 43,50+ |

2. Trang bị lưới mành kết hợp ánh sáng mẫu để xây dựng TCVN

Bảng A.2: Trang bị tổng thể vàng lưới

| TT | Tên thông số | Thông số cơ bản | Đường kính (d, mm) | Khối lượng (kg) | Lực nổi/lực chìm (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưới đụt | PA 210D/12, 2a = 20 mm | 0,65 | 68,67 | 8,92+ |
| 2 | Lưới thân 1 | PA 210D/6, 2a = 30 mm | 0,4 | 184,78 | 24,02+ |
| 3 | Lưới thân 2 | PA 210D/9, 2a = 25 mm | 0,4 | 240,33 | 31,24+ |
| 4 | Lưới thân 3 | PA 210D/9, 2a = 25 mm | 0,5 | 59,32 | 7,71+ |
| 5 | Lưới thân 4 | PA 210D/9, 2a = 25 mm | 0,5 | 42,37 | 5,50+ |
| 6 | Lưới chao phao | PE 380D/15, 2a = 35 mm | 1,27 | 44,90 | 4,49- |
| 7 | Lưới chao chì | PE 380D/15, 2a = 30 mm | 1,27 | 54,45 | 5,44- |
| 8 | Dây giềng giữa | PP, 2x170 m | 12 | 22,10 | 2,21+ |
| 9 | Dây giềng miệng | PP, 2x100 m | 12 | 9,00 | 0,90+ |
| 10 | Dây giềng rút | PP, 300 m | 16 | 34,50 | 3,45+ |
| 11 | Vòng khuyên | 35 vòng, 3 kg/vòng, D 200 | d = 18 mm | 105,00 | 91,35+ |
| 12 | Dây buộc vòng khuyên | PP, 0,3x35 | 4 | 0,08 | 0,01+ |
| 13 | Đá dằn | 4 cục, 25 kg/cục |  | 100,00 | 67,00+ |
| 14 | Phao mút xốp | 270, FP, 220x70x50 mm |  | 53,00 | 364,00- |
| 15 | Phao tròn | 3, PL, Ф 200 mm |  | 3,00 | 2,40- |
| 16 | Neo | 2, Fe, 25 kg/cái |  | 50,00 | 43,50+ |

2. Bản vẽ khai triển các mẫu lưới mành kết hợp chà (khảo sát bổ sung)

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp chà | Lmax: 15,5 m | Cát Tiến - Phù Cát |
| Cá trích, cá nục | CS: 760 CV | Bình Định |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp chà | Lmax: 16,5 m | Cát Tiến - Phù Cát |
| Cá trích, cá nục | CS: 760 CV | Bình Định |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp chà | Lmax: 17,0 m | Đức Thắng - Phan Thiết |
| Cá nục, cá chỉ vàng, cá ngân | CS: 290 CV | Bình Thuận |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp chà | Lmax: 17,0 m | Hưng Long - Phan Thiết |
| Cá nục, cá chỉ vàng, cá ngân | CS: 290 CV | Bình Thuận |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp chà | Lmax: 14,3 m | Hàm Tân |
| Cá nục, cá chỉ vàng, cá ngân | CS: 180 CV | Bình Thuận |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp chà | Lmax: 16,9 m | Phan Thiết |
| Cá nục, cá trích, cá thu ngừ, mực,... | CS: 225 CV | Bình Thuận |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp chà | Lmax: 17,3 m | Phan Thiết |
| Cá nục, cá trích, cá thu ngừ, mực,... | CS: 250 CV | Bình Thuận |

3. Bản vẽ khai triển các mẫu lưới mành kết hợp ánh sáng (điều tra bổ sung)

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp ánh sáng | Lmax: 13 m | Phú Vang |
| Cá nổi nhỏ, mực,... | CS: 180 CV | Thừa Thiên Huế |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp ánh sáng | Lmax: 13,5 m | Phú Vang |
| Cá nổi nhỏ, mực,... | CS: 70 CV | Thừa Thiên Huế |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp ánh sáng | Lmax: 13,5 m | Phú Lộc |
| Cá nổi nhỏ, mực,... | CS: 60 CV | Thừa Thiên Huế |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp ánh sáng | Lmax: 17,7 m | Phú Lộc |
| Cá nổi nhỏ, mực,... | CS: 420 CV | Thừa Thiên Huế |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp ánh sáng | Lmax: 15,1 m | Phù Cát |
| Cá nổi nhỏ, mực,... | CS: 400 CV | Bình Định |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp ánh sáng | Lmax: 15,15 m | Phù Cát |
| Cá nổi nhỏ, mực,... | CS: 400 CV | Bình Định |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp ánh sáng | Lmax: 14,3 m | Phú Tài - Phan Thiết |
| Cá nổi nhỏ, mực,... | Công Suất: 240 CV | Bình Thuận |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp ánh sáng | Lmax: 14,6 m | Phú Tài - Phan Thiết |
| Cá nổi nhỏ, mực,... | Công Suất: 240 CV | Bình Thuận |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp ánh sáng | Lmax: 16,1 m | Hưng Long - Phan Thiết |
| Cá nổi nhỏ, mực,... | Công Suất: 310 CV | Bình Thuận |

| LƯỚI MÀNH | TÀU THUYỀN | ĐỊA PHƯƠNG |
| --- | --- | --- |
| Lưới mành kết hợp ánh sáng | Lmax: 17,5 m | Hưng Long - Phan Thiết |
| Cá nổi nhỏ, mực,... | Công Suất: 400 CV | Bình Thuận |

4. Số liệu hiệu quả sản xuất của các đội tàu lưới mành khu vực Miền Trung

| STT | Số đăng ký tàu | Chiều dài tàu (m) | Công suất máy tàu (CV) | Số ngày hoạt động/năm (ngày) | Năng suất khai thác (kg/ngày) | Doanh thu (triệu đồng/năm) | Chi Phí (triệu đồng/năm) | Lợi nhuận (triệu đồng/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TTH53605TS | 12 | 140 | 240 | 80,0 | 960,0 | 701,5 | 258,5 |
| 2 | TTH40282TS | 12 | 135 | 264 | 55,0 | 1.135,2 | 762,0 | 373,2 |
| 3 | TTH51383TS | 12 | 110 | 252 | 73,3 | 1.176,0 | 818,8 | 357,2 |
| 4 | TTH55379TS | 12 | 120 | 240 | 77,5 | 1.188,0 | 855,5 | 332,5 |
| 5 | TTH53650TS | 12,5 | 120 | 252 | 70,0 | 1.428,0 | 979,2 | 448,8 |
| 6 | TTH53515TS | 12,5 | 125 | 240 | 65,0 | 1.080,0 | 789,0 | 291,0 |
| 7 | TTH55270TS | 12,5 | 180 | 264 | 125,0 | 1.914,0 | 1.198,2 | 715,8 |
| 8 | TTH02856TS | 13 | 180 | 252 | 60,0 | 1.176,0 | 834,3 | 341,7 |
| 9 | TTH57139TS | 13 | 130 | 240 | 67,5 | 1.380,0 | 977,5 | 402,5 |
| 10 | TTH50309TS | 13 | 160 | 252 | 73,3 | 1.176,0 | 827,2 | 348,8 |
| 11 | TTH35022TS | 13,5 | 150 | 240 | 110,0 | 1.200,0 | 855,0 | 345,0 |
| 12 | TTH21344TS | 13,5 | 180 | 240 | 65,0 | 1.020,0 | 755,0 | 265,0 |
| 13 | TTH33079TS | 13,5 | 100 | 160 | 35,0 | 736,0 | 539,0 | 197,0 |
| 14 | TTH55545TS | 13,5 | 150 | 252 | 76,7 | 1.260,0 | 910,7 | 349,3 |
| 15 | TTH51085TS | 13,5 | 180 | 240 | 112,5 | 1.260,0 | 906,5 | 353,5 |
| 16 | TTH55320TS | 13,5 | 160 | 240 | 112,5 | 1.260,0 | 884,0 | 376,0 |
| 17 | TTH33139TS | 13,8 | 100 | 160 | 100,0 | 760,0 | 668,5 | 91,5 |
| 18 | TTH41076TS | 13,8 | 130 | 252 | 56,7 | 1.192,8 | 821,7 | 371,1 |
| 19 | TTh33727TS | 14 | 250 | 240 | 60,0 | 1.152,0 | 839,0 | 313,0 |
| 20 | TTH55408TS | 14 | 200 | 240 | 64,0 | 1.159,2 | 825,8 | 333,4 |
| 21 | BĐ93545TS | 14,25 | 730 | 180 | 675,0 | 3.037,5 | 2.285,9 | 751,6 |
| 22 | TTH02122TS | 14,4 | 200 | 240 | 72,0 | 1.188,0 | 854,6 | 333,4 |
| 23 | TTH33184TS | 14,5 | 230 | 240 | 77,5 | 1.140,0 | 819,5 | 320,5 |
| 24 | TTH95389TS | 14,5 | 200 | 240 | 62,5 | 1.116,0 | 784,5 | 331,5 |
| 25 | BĐ93506TS | 15,5 | 650 | 160 | 575,0 | 2.124,0 | 1.668,8 | 455,2 |
| 26 | BĐ93622TS | 15,8 | 700 | 180 | 625,0 | 2.857,5 | 2.187,6 | 669,9 |
| 27 | BĐ93351TS | 15,8 | 250 | 180 | 300,0 | 1.575,0 | 1.536,2 | 38,8 |
| 28 | BĐ93232TS | 16,5 | 470 | 240 | 400,0 | 1.360,0 | 889,4 | 470,6 |
| 29 | BĐ93034TS | 17,5 | 450 | 240 | 390,0 | 1.528,0 | 1.165,9 | 362,1 |
| 30 | BĐ93295TS | 17,7 | 800 | 167 | 451,0 | 1.770,2 | 1.260,0 | 510,2 |
| 31 | BĐ93322TS | 19 | 560 | 200 | 800,0 | 1.200,0 | 730,0 | 470,0 |
| 32 | BĐ93296TS | 19,2 | 500 | 240 | 700,0 | 1.696,0 | 832,4 | 863,6 |
| 33 | BĐ93343TS | 15,05 | 450 | 180 | 725,0 | 2.767,5 | 2.069,9 | 697,6 |
| 34 | BĐ93400TS | 15,05 | 720 | 180 | 725,0 | 2.902,5 | 2.168,4 | 734,1 |
| 35 | BĐ93649TS | 15,05 | 560 | 180 | 550,0 | 2.475,0 | 1.921,6 | 553,4 |
| 36 | BĐ93642TS | 15,05 | 900 | 180 | 625,0 | 2.857,5 | 2.131,9 | 725,6 |
| 37 | BĐ93326TS | 15,05 | 770 | 180 | 700,0 | 3.105,0 | 2.324,6 | 780,4 |
| 38 | BĐ92423TS | 15,1 | 800 | 180 | 700,0 | 2.871,0 | 2.186,0 | 685,0 |
| 39 | BĐ93122TS | 15,1 | 770 | 180 | 635,0 | 2.565,0 | 1.947,1 | 617,9 |
| 40 | BĐ93408TS | 15,1 | 800 | 180 | 650,0 | 2.970,0 | 2.218,6 | 751,4 |
| 41 | BĐ94327TS | 15,1 | 500 | 180 | 575,0 | 2.389,5 | 1.895,9 | 493,6 |
| 42 | BĐ93102TS | 15,15 | 300 | 180 | 550,0 | 2.295,0 | 1.788,2 | 506,8 |
| 43 | BĐ31195TS | 15,2 | 800 | 180 | 650,0 | 2.790,0 | 2.113,4 | 676,6 |
| 44 | BĐ93402TS | 15,3 | 200 | 180 | 550,0 | 2.295,0 | 1.795,4 | 499,6 |
| 45 | BĐ93173TS | 15,35 | 500 | 180 | 650,0 | 2.880,0 | 2.155,9 | 724,1 |
| 46 | BĐ93523TS | 19,5 | 500 | 240 | 610,0 | 3.120,0 | 2.210,0 | 910,0 |
| 47 | BĐ93591TS | 19,8 | 700 | 172 | 391,5 | 2.000,4 | 1.265,9 | 734,5 |
| 48 | BĐ93714TS | 19,9 | 500 | 168 | 452,4 | 2.480,0 | 1.788,0 | 692,0 |
| 49 | BĐ93593TS | 22,1 | 800 | 153 | 421,2 | 1.839,1 | 1.176,8 | 662,3 |

5. Số liệu hiệu quả sản xuất của các đội tài lưới mành ở khu vực Đông Nam Bộ

| STT | Số đăng ký tàu | Chiều dài tàu (m) | Công suất máy tàu (CV) | Số ngày hoạt động/năm (ngày) | Năng suất khai thác (kg/ngày) | Doanh thu (triệu đồng/năm) | Chi Phí (triệu đồng/năm) | Lợi nhuận (triệu đồng/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BTH 98748 TS | 13,10 | 200 | 179 | 592,0 | 1.761,8 | 1.385,1 | 376,7 |
| 2 | BTh 96937 TS | 14,00 | 260 | 200 | 350,0 | 980,0 | 752,5 | 227,5 |
| 3 | BTh 96743 TS | 14,48 | 460 | 180 | 480,0 | 1.584,0 | 1.131,2 | 452,8 |
| 4 | BTh 99115 TS | 14,50 | 240 | 165 | 330,0 | 3.069,0 | 2.047,0 | 1.022,0 |
| 5 | BV 6873 TS | 14,50 | 350 | 210 | 350,0 | 1.029,0 | 787,6 | 241,4 |
| 6 | BV 95252 TS | 14,50 | 260 | 200 | 350,0 | 980,0 | 752,5 | 227,5 |
| 7 | BV 95342 TS | 14,50 | 305 | 211 | 409,2 | 1.442,9 | 1.564,4 | -121,5 |
| 8 | BV 6282 TS | 14,58 | 250 | 203 | 742,7 | 2.128,4 | 1.689,7 | 438,6 |
| 9 | BV95465 TS | 14,60 | 379 | 188 | 500,0 | 2.406,4 | 2.186,1 | 220,3 |
| 10 | BV 6356 TS | 14,60 | 270 | 213 | 397,8 | 1.588,4 | 1.603,9 | -15,6 |
| 11 | BV 97520 TS | 14,60 | 380 | 203 | 778,4 | 2.370,0 | 1.805,8 | 564,2 |
| 12 | BV 95059 TS | 14,65 | 420 | 200 | 650,0 | 1.690,0 | 1.586,0 | 104,0 |
| 13 | BV 95038 TS | 14,70 | 250 | 203 | 864,8 | 2.633,4 | 1.988,7 | 644,7 |
| 14 | BTh 98988 TS | 14,90 | 220 | 140 | 550,0 | 3.640,0 | 2.207,0 | 1.433,0 |
| 15 | BTh 98080 TS | 16,50 | 350 | 187 | 321,6 | 3.365,2 | 2.194,5 | 1.170,7 |
| 16 | BTh 98504TS | 16,50 | 340 | 280 | 242,4 | 3.952,9 | 3.199,7 | 753,2 |
| 17 | BTh 99591 TS | 16,60 | 200 | 179 | 740,0 | 2.784,9 | 2.008,9 | 776,0 |
| 18 | BTh 99728 TS | 16,90 | 225 | 225 | 360,0 | 875,9 | 940,8 | -65,0 |
| 19 | BTh 96338 TS | 17,00 | 340 | 280 | 242,4 | 1.602,9 | 1.605,1 | -2,2 |
| 20 | BTh 99185 TS | 17,00 | 290 | 198 | 897,3 | 3.780,0 | 2.402,6 | 1.377,3 |
| 21 | BTh 96274 TS | 17,00 | 320 | 240 | 725,0 | 1.560,0 | 1.310,0 | 250,0 |
| 22 | BTh 99874 TS | 17,10 | 310 | 240 | 766,7 | 3.736,0 | 2.834,4 | 901,6 |
| 23 | BTh 99689 TS | 17,20 | 240 | 181 | 233,3 | 3.318,3 | 2.228,0 | 1.090,3 |
| 24 | BTh 98636 TS | 15,20 | 210 | 240 | 766,7 | 1.991,4 | 1.725,7 | 265,7 |
| 25 | BTh 99954 TS | 15,20 | 275 | 240 | 589,3 | 4.542,9 | 2.858,5 | 1.684,3 |
| 26 | BTh 96510 TS | 15,30 | 320 | 178 | 186,3 | 1.427,1 | 1.291,1 | 136,1 |
| 27 | BTh 96486 TS | 15,40 | 320 | 178 | 186,3 | 2.444,9 | 1.799,9 | 644,9 |
| 28 | BTh 98412 TS | 15,40 | 350 | 200 | 700,0 | 2.684,0 | 2.317,0 | 367,0 |
| 29 | BTh 99849 TS | 15,90 | 250 | 300 | 457,1 | 1.687,3 | 1.417,9 | 269,4 |
| 30 | BTh 96418 TS | 16,00 | 379 | 188 | 500,0 | 5.414,4 | 3.690,1 | 1.724,3 |
| 31 | BTh 99069 TS | 16,00 | 350 | 180 | 350,0 | 939,6 | 915,2 | 24,4 |
| 32 | BTh 95573 TS | 16,00 | 320 | 240 | 525,0 | 2.520,0 | 1.803,0 | 717,0 |
| 33 | BTh 99547 TS | 16,00 | 380 | 330 | 733,3 | 5.280,0 | 3.565,0 | 1.715,0 |
| 34 | BTh 99627 TS | 16,10 | 310 | 330 | 833,3 | 2.723,7 | 2.408,3 | 315,4 |
| 35 | BTh 97396 TS | 16,40 | 400 | 210 | 383,7 | 5.950,4 | 3.736,8 | 2.213,6 |
| 36 | BTh 99891 TS | 16,40 | 250 | 203 | 742,7 | 3.935,4 | 2.593,2 | 1.342,1 |
| 37 | BTh 99548 TS | 17,20 | 480 | 210 | 600,0 | 2.100,0 | 1.606,7 | 493,3 |
| 38 | BTh 99659 TS | 17,50 | 400 | 220 | 833,3 | 3.021,3 | 2.050,6 | 970,7 |
| 39 | BTh 98966 TS | 17,80 | 460 | 180 | 425,0 | 1.147,5 | 899,1 | 248,4 |
| 40 | BTh 99773 TS | 17,90 | 305 | 211 | 409,2 | 1.442,9 | 1.564,4 | -121,5 |
| 41 | BTh 99017 TS | 18,00 | 580 | 200 | 600,0 | 2.000,0 | 1.555,0 | 445,0 |
| 42 | BTh 98988 TS | 18,20 | 450 | 264 | 297,7 | 1.802,4 | 1.386,8 | 415,6 |
| 43 | BTh99955 TS | 18,25 | 350 | 300 | 425,0 | 1.987,5 | 1.546,8 | 440,6 |
| 44 | BTh 98125 TS | 18,30 | 420 | 200 | 650,0 | 1.690,0 | 1.586,0 | 104,0 |
| 45 | BTh 97959 TS | 18,40 | 700 | 210 | 550,0 | 1.837,5 | 1.635,0 | 202,5 |
| 46 | BTh 98849 TS | 18,70 | 700 | 240 | 600,0 | 2.280,0 | 1.752,0 | 528,0 |
| 47 | BTh 98155 TS | 19,20 | 360 | 180 | 400,0 | 1.080,0 | 1.067,3 | 12,7 |
| 48 | BTh 97552 TS | 19,50 | 405 | 220 | 475,0 | 1.870,0 | 1.540,0 | 330,0 |
| 49 | BTh 98115 TS | 20,10 | 500 | 264 | 297,7 | 1.802,4 | 1.386,8 | 415,6 |
| 50 | BTh 99878 TS | 21,00 | 210 | 189 | 897,3 | 2.891,0 | 1.958,1 | 932,9 |